目录

第一章 总则	- 1 -

第二章 城镇发展战略	- 1 -

第一节 社会经济发展战略	- 1 -

第二节 社会经济发展目标	- 1 -

第三章 城镇化发展战略	- 2 -

第四章 镇域空间管制规划	- 2 -

第五章 人口与城镇化水平预测	- 3 -

第一节 人口规模预测	- 3 -

第二节 城镇化水平预测	- 3 -

第六章 镇村体系规划	- 3 -

第一节 镇村体系结构规划	- 3 -

第二节 村庄建设与改造规划	- 3 -

第七章 旅游发展规划	- 4 -

第八章 镇域用地规划	- 5 -

第九章 镇域综合交通规划	- 5 -

第十章 镇域公用工程设施规划	- 5 -

第一节 供水工程规划	- 5 -

第二节 排水工程规划	- 6 -

第三节 供电工程规划	- 6 -

第四节 通信工程规划	- 6 -

第五节 燃气工程规划	- 7 -

第六节 供热工程规划	- 7 -

第十一章 镇域社会服务设施布局规划	- 7 -

第十二章 生态环境保护规划	- 7 -

第十三章 镇域综合防灾规划	- 8 -

第十四章 规划区规划	- 8 -

第十五章 城镇性质与规模	- 9 -

第十六章 镇区用地布局规划	- 9 -

第十七章 镇区综合交通规划	- 10 -

第十八章 镇区绿地景观系统规划	- 11 -

第十九章 城市设计导引	- 11 -

第二十章 镇区市政工程规划	- 12 -

第二十一章 镇区环境卫生规划	- 13 -

第二十二章 镇区综合防灾规划	- 14 -

第二十三章 镇区“四线”管制规划	- 15 -

第二十四章 近期建设规划	- 15 -

第二十五章 规划实施措施	- 15 -

第二十六章 附则	- 15 -

附录：	- 16 -

- 总则

- 规划目的

为适应二十家子满族镇城镇发展的需要，实现城镇的经济和社会发展目标，合理确定城镇的规模和发展方向，统筹安排城镇各项建设活动，促进二十家子满族镇的全面、协调、可持续发展，编制《公主岭市二十家子满族镇总体规划（2010-2030）（2020修改版）》（以下简称本规划）。

- 使用范围

二十家子满族镇总体规划范围内的一切土地使用和建设活动均应按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定执行本规划。

- 强制性内容

文本中“黑体字”条文为本规划的强制性内容。强制性内容是对城市规划实施进行监督检查的基本依据，违反总体规划强制性内容进行建设的，属严重影响城市规划的行为，应依法进行查处。

- 规划依据

  - 《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）；

  - 《镇规划标准》（2015标准）；

  - 《吉林省城镇规划管理条例》；

  - 《村镇规划编制办法（试行）》；

  - 《村庄和集镇规划建设管理条例》；

  - 《公主岭市城市总体规划（2009-2030）》；

  - 《公主岭市土地利用总体规划》；

  - 《公主岭市二十家子满族镇土地利用总体规划（2010-2030）》；

  - 二十家子满族镇“十二五”发展规划及“十三五”工作规划；

  - 国家、省、市相关法律、法规和规范；

  - 其它相关规划和资料。

- 规划期限

本规划划分为近期和远期两个阶段。

规划基期年：2018年

近期规划期限：2020—2025年；

远期规划期限：2026—2030年。

- 规划层次与范围

规划分为三个层次，即镇域规划，城乡规划区规划和镇区规划。

镇域规划范围为：二十家子满族镇行政管辖范围，总幅员面积为113k㎡。

规划区规划范围为：规划区规划范围为镇域范围内主要的建设用地范围，由镇区、水库风景区和八大岭风景区等组成，规划用地面积为1932.15公顷。

镇区规划范围为：西以县道X061为界，南至二十家子河南岸，东靠东门街，北到振兴路，规划总用地面积264.42公顷。

- 城镇发展战略

- 社会经济发展战略

- 产业发展策略

1、第一产业

（1）重视传统种植业，并开发、引进新技术、新品种，培育高产作物，提高经济收入。在确保粮食生产前提下，应大力发展经济作物和林、牧、渔、副业多种经营。

（2）积极建设“三高”农业示范片区，提高农业科技含量，走生态农业、高效农业之路。

（3）因地制宜、合理布局，围绕水稻种植、林果开发、畜牧业养殖等大做文章，打造新型农业养殖、种植基地。

（4）充分利用原生态资源，发展农业观光业，吸引游客前来耕作、观赏、品尝、休闲、技术研讨等。

2、第二产业

在保障工业无污染的前提下，积极采用现代新技术，加快绿色产品的科研、产品开发和市场拓展等。重点围绕淡水养殖产品及精细加工业、精品畜牧业和农业精品加工业。

3、第三产业

（1）充分把握现状旅游业带来的大好时机，大力挖掘旅游潜力，巩固二十家子水库旅游度假区的基础，完善配套设施，新开旅游景点，同时协调龙山满族乡的旅游资源，大打旅游之牌。

（2）利用自身区位优势，构筑适应现代化物流业发展的物流体系，提升物流服务功能和服务水平，打造公主岭市南部城镇农贸、畜产品、果品等产品商贸物流基地和节点。

- 社会经济发展目标

- 社会经济发展目标

- （一）经济发展目标

1、至2025年，全镇国内生产总值达到8.3亿元，年均增长7%；三次产业结构比例调整到50：22：28。

2、至2030年，全镇国内生产总值达到10.0亿元，年均增长10%；三次产业结构比例调整到42：21：37。

- （二）社会发展目标

1、至2025年，全镇总人口达到2.38万人左右，人口自然增长率控制在2‰以内，城镇登记失业率控制在2%。高中教育普及率达到85%，受高等教育面达40%。

2、至2030年，全镇总人口达到3.34万人左右，人口自然增长率控制在2‰以内，城镇登记失业率控制在1%。高中教育普及率达到95%，受高等教育面达60%。

- （三）生活质量目标

1、至2025年，城镇居民人均可支配收入达到18000元，农民人均纯收入达到15000元。城镇人均住房面积达到27平方米，农村人均居住面积达到32平方米。

2、至2030年，城镇居民人均可支配收入达到20000元，农民人均纯收入达到18000元。城镇人均住房面积达到30平方米，农村人均居住面积达到35平方米。

- （四）生态环境保护目标

1、至2020年，污水集中处理率和垃圾无公害处理率分别达到95%和100%。空气环境质量达标率达到90%。

2、至2030年，污水集中处理率和垃圾无公害处理率分别达到100%和100%。空气环境质量达标率达到100%。

- 城镇化发展战略

- 城镇化发展战略

完善镇区基础设施建设，强化镇区的功能地位，积极吸引各类经济要素，提高城镇的综合能力，积极推进产业布局的合理分工，加快镇域城镇化进程，实现区域经济与城镇的协调发展。

- 城镇化战略目标及措施

- （一）战略目标

  - 完善镇村体系；

  - 发展镇域经济；

  - 健全城镇功能。

- （二）战略措施

  - 建立社会化的社会保障体系；

  - 改革劳动制度；

  - 改革户籍管理制度；

  - 鼓励农民带资进城。

- 镇域空间管制规划

- 空间管制单元划分

1、禁止建设区

二十家子满族镇的禁止建设区范围为：规划范围内的水域、基本农田、高压走廊、园地和林地。

2、适宜建设区

适宜建设区范围为：城镇建设区、农村宅基地、农村建设区、镇域范围内的道路和生产设施用地等。

3、限制建设区

除禁止建设区和适宜建设区以外的地区，主要为风景区、城镇发展备用地和其他需要限制建设的区域。

- 空间管制策略

1、禁止建设区

（1）对水源地一级保护区应进行生态培育，恢复土地功能，保持生态系统的平衡，提升生态系统的功能；禁止各类污染物进入水源保护地区。

（2）对禁止建设区内的山体，应封山育林，提高绿化覆盖率，营造自然、生态的山体景观。

（3）现有居民点应逐步迁出，禁止任何新建、扩建活动，限制区域内人类活动的规模和频率。

2、适宜建设区

（1）区域内的一切建设用地和建设活动都必须遵守批准的城乡规划，各项建设严格执行“一书三证”制度。

（2）本着“集约、节约”土地的原则，高效利用区域内的土地，严格控制城镇人均建设用地指标。

（3）城镇建设应充分利用现有的建设用地和非耕地、空闲地，鼓励和促进旧城改造。

（4）镇区、各行政村及工业区是镇域空间发展的重要增量地区，控制土地出让和建设开发的节奏，鼓励基础设施与公共设施的开发，严禁布置重污染工业。

（5）本区域内的各类养殖用地，应限制再扩大规模，并应尽量减少污染，降低对周边环境的影响；远期应进入工业园区，便于统一管理和治污。

3、限制建设区

（1）限制该区内居民点的规模，禁止任何不符合城乡规划的新建、扩建活动。

（2）鼓励农村劳动力转移和农村居民点的合并，积极发展中心村，拆并自然屯。

（3）严格限制在农田区、林地进行不符合城乡城乡规划的城镇建设、村庄建设、采矿、挖土、挖沙、办公厂等非农建设，严禁进行可能导致污染、破坏土地环境的经营活动。

（4）本区域内土地确需改变为非农建设用地的，必须按照有关规定执行。

- 人口与城镇化水平预测

- 人口规模预测

- 镇域总人口规模预测

至2025年，镇域总人口规模为2.38万人；

至2030年，镇域总人口规模为3.34万人。

- 各行政村人口规模预测

规划各行政村人口规模（详见附表一）。

- 城镇人口规模预测

至2025年，城镇人口规模为1.19万人。

至2030年，城镇人口规模为2.17万人。

- 城镇化水平预测

- 城镇化水平预测

近期城镇化水平为50%左右；

远期城镇化水平为65%左右。

- 镇村体系规划

- 镇村体系结构规划

- 镇村空间布局结构规划

规划形成“一心、三轴、三带、四区”。

一心：政治经济文化中心，即镇中心，也是镇域内一级接待服务中心；

三轴：西部旅游发展轴、“61.58”旅游发展轴和南山旅游发展次轴；

三带：小顶山和解放村的养殖开发带、小山村的稻产开发带和南山村、猴石村、全结村的林果开发带；

四区：高台子村和二十家子村的“三高”农业示范区、二十家子水库风景区、民俗大观园风景区以及八大岭风景区。

- 镇村等级规模结构规划

规划为镇中心—中心村—基层村—自然屯四级等级结构。

镇中心：镇区；

中心村：南山村、全结村、小顶山村、猴石村；

基层村：二十家子村、高台子村、小山村、解放村、西地村；

自然屯：将现状74个自然屯整合至39个。

- 镇村职能结构规划

镇村职能分为综合型、多种经营型、农村生态型。

综合型：二十家子村、二十家子满族镇镇区；

多种经营型：全结村、猴石村、南山村；

农村生态型:高台子村、小山村、解放村、小顶山村、西地村。

- 经济区划规划

规划形成东部经济区、中部经济区和西部经济区三大经济片区。

东部经济区：即工业牧业经济区，以小顶山村和解放村的工业牧业开发为主，形成特色经济区域，重点搞好畜牧业和养殖业，并注重农副产品深加工业的研发、建设。

中部经济区：即旅游开发经济区，以镇区为中心，结合全结村、猴石村、西地村，重点开发镇区、二十家子河、二十家子水库、八大岭风景区等景点。

西部经济区：即农业经济区，以高台子村和小山村发展传统优势农业、新型高科农业和“三高”农业，注重水稻种植、瓜菜种植、棚膜种植和经济农作物种植等。

- 村庄建设与改造规划

- 村庄建设与改造规划

（一）中心村建设指引

优先进行中心村建设，采用先整治后配套的措施，通过环境整治和公共服务设施的配建来提高中心村的服务水平和吸引力。

（二）基层村建设指引

重点依托中心村，适度的配件基础设施和公共服务设施，同时为减少资金的浪费，可共享中心村和镇区的设施。

- （三）自然屯建设指引

- 控制自然屯房屋新建及改扩建，限制建设用地的发展，择优向附近中心村或镇区集中，逐步撤并自然屯到行政村和镇区，将原有自然屯建设用地恢复为耕地、林地等生态用地。规划期末，将现状的74个自然屯整合至39个。

- 国土空间规划指引

- 加强镇域乡村建设用地管控要求，强化镇域内生态修复内容，以便于与即将开展的国土空间规划相衔接。

- 旅游发展规划

- 旅游发展目标

- 结合历史、生态、民俗等特色，挖掘人文景观的深刻历史涵义，以自然和人文资源的完美融合为核心优势，全力打造“自然生态”、“多元文化”、“满族人文”等多个旅游品牌，打造吉林省生态与文化观光休闲度假胜地，使二十家子满族镇风景区发展成为国家AAAA级旅游景点。

- 发展定位

- 吉林省生态旅游度假胜地

- 东北特色旅游名镇。

- 旅游发展策略

- 1、充分发挥“绿色”文化的优势，大力挖掘“红色”文化的潜力。

- 2、完善镇区和现状景区的基础设施，做好景区的开发和营销工作，提高景区的知名度，为创建更高层次的度假胜地打好坚实的基础。

- 3、充分发掘自身特色旅游优势，围绕“都市之肺”、“都市餐桌”、“健身广场”、“民族风情”、“宜居宝地”五大旅游品牌做文章，同时协调龙山满族乡的优势旅游，大力发展自然观光、生态旅游、休闲度假，使二十家子满族镇成为国家AAAA级的度假胜地。

- 4、优化旅游产业结构，整合吃、住、行、游、购、娱六大要素，提高等级、品味，协调数量、质量问题，使旅游业成为带动全镇其他产业发展的动力产业部门，将其发展成为二十家子满族镇的支柱产业。

- 5、立足于旅游资源集中开发为主，分散开发为辅的战略思路，切忌要做到面面俱到，重点配置4个精品旅游区，使之成为二十家子满族镇旅游业发展的龙头。

- 6、旅游发展要坚持生态保护和科学发展观紧密结合，达到旅游资源的可持续利用和旅游业的可持续发展。

- 规划布局

- 二十家子满族镇旅游发展空间结构为“一心、三轴、三区、多节点”。

- 一心：二十家子满族镇旅游服务中心，也是城镇的旅游观光区；

- 三轴：西部旅游发展轴、“61.58”旅游发展轴和南山旅游发展轴

- 三区：水库风景区（规划由旅游度假区、餐饮娱乐区、冰雪特色旅游区和森林公园区组成）、民俗大观园区（满族文化城）和八大岭风景区；

- 多节点：柳条边壕、贤孝牌、庞万恩烈士墓、观光农业景点、特种畜牧特色景点、特种果林采摘景点、满族宜居建筑文化景点、满族文化传说游景点。

- 旅游发展空间格局（详见附表二）。

- 旅游线路设计

- 1、区内旅游线路

- 镇区←→八大岭风景区←→民俗大观园区←→水库风景区←→镇区

- 2、出境旅游线路

- 二十家子满族镇←→辽源←→通化←→江界（韩国）

- 3、跨省区旅游线路

- 沈阳←→四平←→公主岭市←→二十家子满族镇

- 哈尔滨←→长春←→公主岭市←→二十家子满族镇

- 大兴安岭←→长春←→公主岭市←→二十家子满族镇

- 4、跨市县旅游线路

- 延吉（长白山）←→通化←→辽源←→二十家子满族镇

- 长春←→公主岭市←→二十家子满族镇

- 旅游服务中心规划

- 二十家子满族镇旅游服务中心划分为三个等级：一级服务中心、二级服务中心和三级服务点。

- 1、一级服务中心

- 将二十家子满族镇镇区确定为一级旅游服务中心，是二十家子旅游服务的总基地，也是旅游和枢纽中心，主要为旅客提供住宿、餐饮、娱乐、购物、邮政、通讯、交通、医疗、保险等服务。

- 2、二级服务中心

- 将猴石村、南山村和全结村确定为二级服务中心，是二十家子旅游服务的次中心，主要提供住宿、餐饮、娱乐、购物、交通、医疗等服务。

- 3、三级服务点

- 三级服务点为二十家子满族镇镇域范围内各主要景观节点服务店，主要为游客提供住宿、餐饮、娱乐等服务。

- 产业协调发展

- 产业协调发展主要体现在旅游协调发展。规划从自然景观、满族历史文化景观和红色文化景观三方面与周边城镇进行协调规划。

- 自然景观方面，二十家子满族镇应以现状的AA级景区为依托，扩大现状景区的规模，争取打造成国家AAAA级景区，强化景区的龙头作用，带动其他旅游业发展。

- 满族历史文化景观方面，规划一仿古式民俗大观园和满族风情旅游观光园区。

- 红色文化景观方面，城镇应以庞万恩烈士墓为起点，同时大力挖掘潜在的红色文化资源，逐步提高其地位，使二十家子满族镇绿色文化和红色文化旅游并进发展。

- 交通协调发展

- 将现状的客运站搬迁至高台子村，减少对镇区的干扰。

- 重大基础设施协调发展

- 镇域范围内规划一用地面积为3.46公顷的垃圾转运处理场一处，满足本镇需要。镇域范围内的自来水厂和污水处理厂，除服务本镇外，还可为周边镇的村屯服务。

- 镇域用地规划

- 城镇建设用地布局规划

- 规划用地情况（详见附表三）。

- 镇域综合交通规划

- 镇域综合交通规划

- （一）铁路

- 规划沿在建的高速铁路两侧设置50米的防护绿地，并严格控制高铁两侧村庄新建住宅。

- （二）高速公路

- 规划对镇域西侧的长平高速公路进行保护控制，并严格控制高速公路两侧的村、屯建设，两侧各划定50米宽的防护隔离带，保障道路的通行安全。

- （三）县级公路

- 规划保留现状县道X061和县道X058。规划道路红线宽度为24米，并在两侧各设置15米的防护隔离带。严格控制两侧村、屯建设，保障道路畅通。规划县道等级为二级公路，为二十家子满族镇联系公主岭市、伊通县、梨树县和龙山满族乡的主要通道。

- （四）镇级公路

- 规划一条连接县道X061和县道X058的镇级道路，红线宽度为24米。规划提高道路路面质量，拓宽后的道路为沥青路面。

- 规划三级公路道路红线宽度为9-12米。提高道路路面质量，拓宽后的道路均为水泥路面。

- （五）村级公路

- 规划其他村屯、屯屯道路为四级标准，道路红线宽度为6-12米，均为水泥路面。

- 镇域公用工程设施规划

- 供水工程规划

- 用水量预测

  - 镇区用水量预测

- 镇区2025年最高日用水量为2035m³/天。镇区2030年最高日用水量为4340m³/天。

  - 村庄用水量预测

- 2025年中心村集中供水普及率取80%，基层村集中供水普及率取50%，最高日用水量为590m³/天；

- 2030年中心村和基层村集中供水普及率为100%，最高日用水量为936m³/天。

  - 消防用水量

- 2025年镇区消防需水量为72m³/d。2030年镇区消防需水量为108m³/d。镇域各村消防需水量均为108m³/d。

  - 镇域综合用水量预测

- 2025年平均日需水总量1800m³/d；2030年平均日需水总量3600m³/d。

- 供水规划

- 规划二十家子水库作为镇区的常用水源地。规划在二十家子满族镇振兴路与文明街交汇，建设一用地面积为1.12公顷的自来水厂，规划供水规模达0.4万m³/d。主要服务镇区、水库风景区、民俗大观园区、八大岭风景区及镇区周边的村庄。

- 原水必须经净化处理达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）方可作为饮用水。

- 镇区配水干管布置成环状网，各村庄配水干管布置成枝状网。镇区管网管径在100mm以上的管道每隔不大于120m设一个消火栓，每村设消防水鹤一座。

- 水资源保护规划

- 在二十家子水厂地表水源取水口方圆200米范围内的水域和陆域作为饮用水地表水源一级保护区。一级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，并须符合国家规定的《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求。

- 一级保护区外200米范围内的水域和陆域作为饮用水地表水源二级保护区。二级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，应保证一级保护区的水质能满足规定的标准。

- 在地下水开采井的周围500范围内用地化作地下水水源二级保护区，其作用是保证集水有足够的滞后时间，以防止病原菌以外的其它污染。

- 排水工程规划

- 污水工程规划

  - 污水量预测

- 近期污水量为1440m³/d；远期污水总量为2880m³/d。

  - 污水处理厂（站）规划

- 规划在二十家子镇区西侧，县道061旁边，建设用地面积为2.05公顷的污水处理厂一座。在各行政村建设小型污水处理设施。

  - 污水处理规划

- 至2025年，镇区污水处理厂处理能力为1500m³/d。污水处理厂处理出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B级标准，处理完后可直接排向二十家子河。

- 至2030年，镇区污水处理厂处理能力应达到3000m³/d。污水处理厂处理出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A级标准，处理完后可直接排向二十家子河。

- 村庄的污水主要由规划的小型污水处理设施负责，粪便等生活垃圾可以排向氧化池、沼气池。

- 雨水工程规划

1、暴雨强度公式

雨水设计流量计算采用的暴雨强度公式为：

q=937.71+0.7lgPt0.6   (L/s⋅ha)

- 2、雨水管网

- 在镇区主要道路下敷设雨水管，收集地面雨水，并就近排向附近水体；在靠近山体的地方，道路一侧应设不小于B*H=0.8m*0.6m的排水明渠，收集山洪水并就近排向附近水体或雨水管，最终排向二十家子河。

- 各村庄雨水主要由道路两侧的明沟收集并排向最近的水体，最终排向二十家子河、六零河和东辽河等水域。

- 供电工程规划

- 用电负荷预测

- 2025年二十家子镇年用电量为1190万kwh，最大负荷为0.40万KVA；2030年二十家子镇年用电量为3340万kwh，最大负荷为1.04万kVA。

- 电压等级规划

- 二十家子镇镇域高压电网采用66KV，中压配电网采用10kV，低压配电网采用0.38/0.22kV。

- 电源及电网规划

- 规划保留镇域范围内现状的4条高压架空线，并规划20米的防护绿地作为高压走廊。

- 规划扩大现状变电站的规模，用地面积为0.75公顷，变电站容量为3×63MVA，电压等级66/10kV，电源来自66 kV公二线。

- 规划镇区主要道路下埋地敷设10 kV电力线，为保证供电的安全，规划形成环状。村屯内原有的10 kV中压架空线路，根据城镇总体规划作相应的调整。

- 通信工程规划

- 通信工程规划

- （一）邮政电信工程规划

- 规划邮政局与电信局合建，取消现状的邮政支行，在现状变电站的北侧，新建一用地面积为0.51公顷的新邮政电信局，负责整个镇的邮政及电信业务。

- 在小顶山村、全结村、猴石村和西地村各建设一邮政服务网点，服务本村及周边村庄。

- 规划交换机总容量近期1.2万门，远期2.5万门，市话普及率近期50部/百人，远期70部/百人。农村电话使用率100%。

- （二）广播电视工程规划

- 至2025年，镇域乡镇内有线广播电视覆盖率达到100%、入户率95%以上。

- 至2030年，镇域内的无线和调频立体声广播覆盖率达到100%，入户率达到98%以上。

- 规划近期在每一个行政村建立一个广播电视服务网点，以利于广大农村用户对广播电视的需求。

- 规划近期内乡村全部取消个别用户私接的卫星接收天线，如需要时，可由专业施工单位按国家、省、市（镇）有关规定安装施工，经验收合格后方可使用。

- 燃气工程规划

- 燃气气源

- 规划在镇区范围内乡道041与规划振兴路交叉口处，建设一用地面积为0.83公顷的燃气设施用地，并在四周设不小于20米宽的防护隔离带，负责镇区的燃气调压、供应。

- 规划在各行政村和镇区各居住组团内配套建设液化石油气供用点，并设置宽度不小于20米的隔离带，确保安全使用。

- 燃气输配规划

- 规划镇区燃气管沿主要道路埋地敷设，为确保供气安全可靠，规划以环状加枝状的形成连接至主要使用户。

- 在原县道X061上，预设燃气中压管，远期考虑为龙山乡供气。

- 供热工程规划

- 供热工程规划

- 规划期内镇区以区域集中供热锅炉房为主，并分两片区实行独立供热。供热系统采用锅炉房与用户间接连接方式，水水交换，管网采用枝状布置。

- 规划期末镇区供热普及率达90%。

- 规划在各行政村设小型供热锅炉房，采用集中和分散供热的方式，提倡使用新型燃料，可尝试利用生物质燃料，沼气，太阳能等多能互补方式供热。

- 镇域社会服务设施布局规划

- 镇域社会服务设施布局规划

- 1、教育设施布局规

- 规划保留并扩大镇区现状的中学，并合并小学，形成小连初九年一贯制中心校，用地面积为4.35公顷。

- 规划保留镇域各中心村现状的小学，并配建相应的设施。

- 2、文体科技设施布局规划

- 规划建设镇区旅游观光区、镇综合文化活动中心、镇图书馆、镇影剧院、镇广播电视站和体育中心。规划保留各村现状的文化室，完善文化书屋和体育健身设施建设。

- 3、医疗卫生设施布局规划

- 规划在现状小学的东侧建设用地面积为1.41公顷的综合医院一座，设100个床位，为二十家子镇以及周边的地区服务。规划保留现状的敬老院，增加相应的设施。

- 规划在各行政村设卫生所，根据各村规模，每处医务人员2-3人不等。

- 各旅游景区设医疗急救站，人流较多的地区应设急救点，主要旅游景区员工应具备基本的紧急救护能力。

- 4、商贸设施布局规划

- 规划镇区在现状商贸一条街的基础上，通过扩大规模，配建公共设施，使之形成商业步行区。规划将商贸一条街四周的部分居住用地改为商业用地，结合商业区，成为商贸旅游区，形成商贸中心。在镇区配建旅游接待区，为旅游提供住宿、娱乐、购物、邮政、通讯、交通、医疗、保险等服务。规划在东部居住组团和西部居住组团内各建设一商贸区。

- 规划在各行政村建设综合商店，丰富商品种类，提高服务水平。

- 5、社会福利设施布局规划

- 努力提高社会保障水平，逐步扩大养老保险、失业保险和职工基本医疗保险的覆盖面。进一步完善失业、养老、医疗保险等社会保障体系。

- 生态环境保护规划

- 生态环境保护规划

- （一）水环境质量目标

- 至2025年，镇域地表水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，饮用水源水质达标率100%。

- 至2030年，镇域地表水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，饮用水源水质达标率100%。

- （二）大气环境质量目标

- 至2025镇域空气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，空气环境质量达标率达到95%。

- 至2030年，镇域空气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，空气环境质量达标率达到100%。

- （三）声环境质量目标

- 根据《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2017），规划期末，各公园、居住区执行国家1类标准，商业、居住混杂区执行国家2类标准，交通干道两侧区域为国家4类标准。

- 镇域综合防灾规划

- 防洪规划

- 二十家子水库为中型水库三等工程，洪水设计标准为50年一遇，校核洪水标准为千年一遇，消能防冲建筑物洪水标准按30年一遇设计，同时对堤坝进行除险加固设计。

- 适当拓宽二十家子河镇区部分河道宽度，洪水标准按30年一遇设计。在河道下游设一宽度为20米的叠水坝。

- 规划东辽河主堤土方工程基本达到50年一遇洪水的设计标准，有较大洪水后对河道进行清淤。

- 规划镇域内的余庆号河和六零河洪水标准按30年一遇设计，并定期清淤。

- 规划在山洪易发处建设道路明沟、截洪沟，收集山体洪水并就近排向附近水体。

- 抗震规划

- 二十家子满族镇地震烈度为VI度区，镇区抗震不设防。医院、邮电局、供电、给水、消防等生命线工程和中小学、幼儿园、敬老院、镇政府等重要的建筑物、构筑物提高一度设防。

- 1、抗震指挥中心

- 规划在镇政府办公楼设置抗震救灾指挥中心。

- 2疏散场地

- 镇区内绿地、中小学校操场、镇区体育场、停车场、广场、货流中心为就地疏散场地，郊外旷地均为中程疏散地。远程疏散可通过交通工具疏散到外地。农村以农田空地作为主要疏散场地。

- 3、生命线系统及建筑设防

- 重点加强对供水、电力、交通、电信、燃气、医疗救护、粮食供应、防洪、防地质灾害、消防等生命线系统的防护建设，这些工程必须严格按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016）设防，原有的工程设施不符合抗震要求的建筑物，必须进行加固和改造处理。

- 消防规划

- 1、消防站与消防指挥中心布局

- 按照国家消防建设有关要求，在镇区新建一座二级普通消防站，位于御马街以西振兴路以南，占地面积0.68公顷。满足镇区以及周边村庄和山林的消防安全。

- 各村应设立义务消防队，配备一定的消防设备。负责各村的居住和森林消防安全。

- 成立水上（二十家子水库）消防队，加强对水上消防的监管力度。

- 2、消防给水与消防栓配置

- 镇区消防用水由给水管网供给，中心村消防用水储存在供水站清水池内。消防栓按不大于120米的间距进行配置，应尽量设在交叉口，在商贸区重点建筑物和中心区应提高消防栓密度。各风景区、人流集中的大型建筑物要设置必要的防火警报通讯系统各完善的消防设施。

- 3、消防通道与建筑消防

- 沿街建筑每隔160米应设不小于4米*4米的消防通道，转弯半径不应小于12米。

- 各景区道路规划应充分注意消防车通行的要求，并以公路、河流为依托，设置适当宽度的生态防火隔离带。

- 规划区规划

- 规划区范围

- 规划区规划范围为镇域范围内主要的建设用地范围，由镇区、水库风景区和八大岭风景区等组成，规划用地面积为1932.15公顷。

- 划区发展指引

- 1、镇区

- 打破行政区划，统一规划，统筹安排镇区和周边生态农业示范基地的各类用地和各项设施。探索建立并完善各种形式的规划统一管理机制，保障镇区和周边生态农业示范基地规划的协同实施。

- 2、村庄

- 规划二十家子村、全结村、猴石村、西地村主要发展旅游，生态农业种植为次，主要种植瓜果蔬菜。规划区内的其他村庄应采用现代化的技术，大力种植“三高”作物，同时应开发生态农业观光点，建设开心农场、农家乐等。

- 规划区主要设施布局规划

- 1、公用工程设施规划

- 规划在二十家子满族镇振兴路与文明街交汇，建设一用地面积为1.12公顷的自来水厂。规划供水规模达0.4万m³/d。

- 规划在二十家子镇区西侧，建设用地面积为2.05公顷的污水处理厂一座。规划至2025年，镇区污水处理厂处理能力为1500m³/d，规划至2030年，处理能力为3000m³/d。

- 规划在镇区北侧、乡道041一侧地势低洼处，建设一垃圾转运处理厂，主要负责本镇的垃圾处理，同时可为公主岭市和龙山满族乡服务。

- 其他工程设施，如供（变）电所、邮政电信局（所）、加油站、供热站、环卫站、液化气站、消防站、污水处理厂等均位于镇区。

- 2、社会服务设施规划

- 城乡规划区内设置镇政府、派出所、中学、小学、幼儿园、文化站、影剧院、图书馆、体育场、医院、大型商场、信用社、粮站、药店、书店、餐馆、理发、修理、洗染、照相等服务设施。

- 建设用地规模

- 规划区内建设用地主要集中在镇区、水库风景区内，总建设用地规模为341.91公顷。

- 城镇性质与规模

- 城镇性质

- 是公主岭市旅游发展核心区的重要城镇，公主岭市“菜篮子”，是以特色生态农业为基础，以旅游业为主导，生态环保、历史人文相结合的具有地方民族特色的旅游型城镇。

- 人口规模

- 近期（至2025年），城镇人口1.19万人；

- 远期（至2030年），城镇人口2.17万人。

- 用地规模

- 至2030年，镇区用地规模为259.68公顷，人均建设用地119.67平方米。

- 镇区用地布局规划

- 城镇用地发展方向

- 镇区向东向北发展。

- 镇区用地布局结构

- 镇区用地结构为：一心、三轴、两组团

- 一心：政治经济文化中心，由商务办公区、旅游商贸区、旅游观光区、体育运动区等组成，区内集中布置配套设施，形成规模。

- 三轴：县道061发展主轴、民族大街发展次轴和东门街发展次轴。

- 两组团：东部居住组团、西部居住组团。

- 镇区建设用地布局规划

- 1、居住用地

- 镇区范围内建设东部居住组团、西部居住组团，居住用地面积为95.75公顷，全部为二类居住用地，占规划总用地的36.87%，人均居住用地面积为44.12平方米。

- 2、公共设施用地

（1）行政管理用地

- 规划保留二十家子满族镇政府用地、派出所用地、林场管理用地，并在现状镇政府的周边规划行政管理用地。规划行政管理用地5.88公顷，占镇区建设用地的2.26％，人均2.71平方米。

（2）教育机构用地

- 规划保留并扩大镇区现状的中学，将镇区周边的居住用地纳部分纳入中学用地范畴，合并现状二十家子满族镇小学，打造二十家子满族镇九年一贯制中心校，规划用地面积为4.35公顷。按照48班完全中学，24班小学和8班幼儿园标准建设。中学除开设现代化课程外，还应开设2班满族文化教学班，供学生选修。

- 在新镇区西北部新建用地面积为1.22公顷的教育用地，建设一处幼儿园。

- 规划教育机构用地面积为5.57公顷，占镇区建设用地的2.15％，人均2.57平方米。

- （3）文体科技用地

- 规划在镇政府的东北部，依托古榆树打造一处文保广场，占地面积350平方米。在府前路与御马街交汇，规划一处文体科技用地，占地面积2.63公顷。规划总用地面积为2.97公顷，占镇区建设用地的1.14％，人均1.37平方米。

- （4）医疗保健用地

- 规划在中学路南侧文明街西侧建设一卫生院，设100个床位，为二十家子镇以及周边的地区服务。规划敬老院及附属用地。规划总用地面积为6.72公顷，占镇区建设用地的2.59％，人均3.10平方米。

- （5）商业金融用地

- 规划将民族大街和中学路之间的御马街（长约530米）路段作为镇区的商业步行街，同时在居住组团中配套建设商业设施，规划商业金融用地面积为29.42公顷，占镇区建设用地的11.33%，人均13.56平方米。

- （6）集贸市场用地

- 规划在现状变电站的北侧建设一集贸市场，规划总用地面积为1.24公顷，占镇区建设用地的0.48％，人均0.57平方米。

- 3、仓储用地

- 规划保留现状的二十家子粮库，用地面积为5.69公顷，占镇区建设用地的2.19％，人均2.62平方米。

- 4、对外交通用地

- 将现状二十家子客运站搬迁至高台子村，将县道X061规划红线宽度调整为24米，并在两侧各设置15米的防护隔离带。

- 5、道路广场用地

- 规划在现状镇区道路的基础上局部拉直，向东延伸，并适当拓宽红线宽度，在重要景观节点处规划广场用地，在交通量较大区域设置社会停车场。规划道路广场用地面积为47.52公顷，占镇区建设用地的18.30％，人均21.90平方米。

- 6、工程设施用地

- 工程设施用地为镇区范围内的工程设施用地。主要为扩大规模的变电站，新建的邮政、电信设施用地，新规划的环卫站用地、供热站用地、液化气站用地、消防站等用地。规划用地面积为11.94公顷，占镇区建设用地的4.60％，人均5.50平方米。

- 7、绿地

- 主要为规划的公共绿地和防护绿地，规划用地面积为46.98公顷，其中公共绿地用地面积为25.62公顷，占镇区建设用地的9.87％，人均11.81平方米。

- 8、水域

- 规划对镇区范围内的二十家子河进行修整，并在两侧设置公共绿地，打造城镇景观带。规划在其他水体两侧设置8-10米的防护绿地，保障水体环境不受影响。镇区范围内水域用地面积为4.74公顷。

- 9、发展备用地

- 规划在现状镇政府的南侧设置城镇建设发展备用地，为城镇景观带的塑造预留足够的空间。规划发展备用地面积为58.82公顷。

- 镇区范围内各类用地情况（详见附表四）。

- 镇区综合交通规划

- 道路等级

- 1、路网等级规划

- 镇区道路基本采用方格网形式，按其功能划分为过境交通、干路、支路四级结构。

- 过境交通：县道X061和镇区外部道路。规划县道X061道路红线宽度24米，两侧须各留15米防护绿带，规划车速60-80km/h。

- 主干路：道路红线宽度为24，规划车速40-60km/h；

- 干路：道路红线宽度为16米，规划车速30-40km/h；

- 支路：规划红线宽度为12米，规划车速为20 km/h。

- 2、道路技术标准

- （1）道路交叉口路缘石最小半经为：干路与干路：25～30M；干路与支路：15～20m。

- （2）最大纵坡度：干路小于2%，支路小于3%。

- 镇区路网规划

- 1、路网结构

- 规划形成了“三横四纵”的主干路交通网络。

- 三横——振兴路、人民路、民族大街；

- 四纵——县道X061、御马街、书院街和东门街。

- 2、步行交通

- 规划将民族大街和中学路之间的御马街（长约530米）路段作为镇区的商业步行街，实行有限制的通行管理。

- 道路横断面规划

- 镇区内主要道路断面规划（详见附表五）。

- 镇区交通设施规划

- 1、广场

- 结合周边商业、文体等设施，规划4处广场，用地面积3.40公顷。

- 2、加油站

- 新规划一处用地面积为0.25公顷的加油站，并在加油四周控制15米的防护隔离带。

- 3、社会停车场

- 在主要的商业地段、交通集散地设置社会停车场3个，用地面积为1.25公顷。

- 道路竖向规划

- 规划依据现状，道路最大纵坡控制在5.68%，最小纵坡0.2%。

- 镇区绿地景观系统规划

- 绿地系统规划

- 公共绿地规划

- 规划在镇政府的北侧，依托现状的古榆树，结合规划拓宽的水体，通过增加相应的服务设施，使之成为二十家子满族镇的人民公园。规划人民公园用地面积3.94公顷。

- 规划拓宽二十家子河镇区部分的宽度，在民族大街与滨江路之间建设带状的御马公园（滨江公园），打造二十家子满族镇的景观带。规划御马公园18.33公顷（不含水域面积）。

- 规划将城西街、中学路和高压电力线围合而形成的三角地带建设一城西公园，用地面积为1.44公顷。

- 规划在二十家子现状林场的西侧，结合滨江水体建设一自然湿地公园，用地面积为1.91公顷（不含水域面积）。

- 规划镇区公共绿地的总面积为25.62公顷，占镇区建设用地9.87％，人均11.81平方米。

- 防护绿地规划

- 规划在主要道路、规划水域两侧设置不小于10米的防护绿地，在污水处理厂四周设不小于50米的防护绿地，在高压线两侧设置不小于10米的防护隔离带，在环卫站、消防站、供热站、变电站、液化站等用地四周设置不小于10米的防护绿地。规划期末，镇区防护绿地面积为21.36公顷。

- 附属绿地规划

- 本着见缝插针、均匀分布的原则，在镇区的各个单位内，积极建设立体绿化、庭院绿化，增加附属绿地的面积，提高城镇总体绿化覆盖率，改善人们的生活环境。

- 景观系统规划

- 规划结构为：一心、一带、三轴、多节点

- 一心：镇区中心，由旅游商贸区、旅游观光区、商务办公中心、特色健身区、人民公园等组成，是镇区的景观中心，同时也是全镇的旅游服务中心。

- 一带：二十家子河滨河景观带。

- 三轴：县道061景观主轴、民族大街景观次轴和东门街景观次轴。

- 多节点：城镇入口景观节点、居住组团中心景观节点、御马湖景观节点等。

- 城市设计导引

- 指导思想、设计理念及设计目标

- 指导思想：分利用现状资源，坚持以人为本和可持续发展原则，对二十家子满族镇各类设施进行规划控制导引，以改善城镇面貌和提高居住生活环境为直接愿望，以促进城镇快速、健康发展为最终目的。

- 设计理念：山、水、民族

- 设计目标：在合理安排各功能分区的前提下，构建“山”、“水”、“民族”融为一体，“生活、工作和谐发展”的新型特色文化旅游城镇。

- 镇区风貌景观设计

  - 景观廊道

- 镇区规划的主要视线廊道为南北向御马街、富康街、书院街、文明街以及东西向的人民路。设计应控制好两侧建筑的退让，保障廊道视觉宽度。

  - 景观风貌节点

- 自然景观风貌节点：主要为二十家子河。二十家子河应该结合开敞空间，创造有活力的、多元化的、满足现代化城镇职能需求的公共绿化开敞空间，创造富有活力的流动城镇风貌。

- 人文景观风貌节点：主要为公园、广场、重要的公共设施等，人文景观节点是组成镇区景观的重要部分，在不同的区位承担着不同的景观角色。设计应该协调考虑各景观节点。入口景观节点作为镇区的“大门”。其是镇区景观设计的重点，它能给人以强烈鲜明的印象。其他的公园、广场、沿河绿地都应该在建设上体现现代化、生态性、地方民族特色的多重需要。

- 特色空间

  - 山体景观空间

- 镇区四周的山体体量不大，主要有南侧的八大岭以及北侧的大顶山和馒头山，是镇区重要的“背景”景观空间之一，在景观设计中可以“假借”利用。规划期内应加强对山体的维护，严禁一切人为的山体破坏活动，并及时的处理好山体自然活动造成的损害，提高山体的植被覆盖率和绿量。

- 山林内人工修建的现代化建筑及设施，原则上体量不宜过大，建筑色彩应与周边环境相适宜，不应影响山体整体风貌。

  - 二十家子河滨河景观空间

- 二十家子河应突出亲水性设计，使它成为镇区最具活力和魅力的休闲场所。滨水空间设计应注意结合自然地形，考虑岸线的生态设计。滨河开放空间应当和滨水娱乐休闲设施结合。由于二十家子河主要为季节性河流，为达到良好的滨水景观效果，应通过采取在下游设橡皮坝拦蓄水面等措施提高水位，防止水体污染，加强水体管理。

  - 镇区综合特色空间

- 本区的特色空间有步行街，是二十家子现代商业形态的一个标志。设计应综合结合二十家子地方特色，营造出具有地方民族特色的商业服务区。沿街建筑色彩以暖色调为主，突出商业活力和氛围。

- 综合商业服务区，结合用地特点和服务旅游为基本理念，注重综合商业区绿地率，建设高档次服务中心，同时，应考虑与周边环境以及地方特色相协调。

- 镇区市政工程规划

- 给水工程规划

- 1、用水量预测

- 近期（2025年）镇区平均日需水总量为1269m³/d，规划取1500m³/d。

- 远期（2030年）镇区平均日需水总量为2820m³/d，规划取3000m³/d。

- 2、供水工程规划

- 水规划在二十家子水库下游现状敬老院西侧山脚处建设一用地面积为1.12公顷的自来水厂，规划供水规模达0.4万m³/d。

- 3、给水管网规划

- 供水管网以环状网为主，环状网和枝状网相结合的布置形式。规划给水管径DN200—DN400。

- 排水工程规划

- 1、排水体制选择

- 规划镇区排水体制采用雨污分流制。

- 2、污水量预测

- 近期（2025年）镇区排污总量为1200m³/d，规划取1500m³/d。

- 远期（2030年）镇区排污总量为2400m³/d，规划取3000m³/d。

- 3、污水处理厂规划

- 规划在二十家子镇区西侧，建设用地面积为2.05公顷的污水处理厂一座，并在污水处理厂四周设置不小于50米的防护隔离带。

- 规划至2025年，镇区污水处理厂处理能力为1500m³/d。规划至2030年，镇区污水处理厂处理能力应达到3000m³/d。

- 4、污水管网

- 规划镇区污水用dw300的污水支管收集，汇入主干管，最终排向污水处理厂。

- 5、雨水管网布置

- 在镇区主要道路下敷设雨水管，收集地面雨水，并就近排向附近水体；在靠近山体的地方，道路一侧应设不小于B*H=0.8m*0.6m的排水明渠，收集山洪水并就近排向附近水体或雨水管，最终排入二十家子河。

- 电力工程规划

- 1、供电负荷预测

- 2025年二十家子镇区年用电量为595万kwh，最大负荷为1983kVA；2030年二十家子镇区年用电量为2170万kwh，最大负荷为6781kVA。

- 2、电源规划

- 规划扩大现状变电站的规模，用地面积为0.75公顷，变电站容量为3×63MVA，电压等级66/10kV，电源来自公主岭市第一变电所。

- 3、电网规划

- 规划保留镇区范围内的66 kV公二线的走向及架空方式，并规划20米的防护绿地作为高压走廊。

- 规划镇区中压配电网采用10kV，均埋地敷设在规划道路车行道下或人行道下。镇区内原有的10kV中压配电线路，应根据城镇总体规划作相应调整。

- 通讯工程规划

- 1、邮政电信工程规划

- 规划取消现状的邮政支行，在变电站的北侧规划一用地面积为0.39公顷的新邮政电信局，负责整个镇的邮政业务和电信业务。

- 规划新邮政局为城镇中心邮政局，在镇区东部居住组团和镇中心组团建设邮政网点，具体位置和规模应在下层次规划中明确并落实。

- 规划电信交换机总容量近期1.2万门，远期2.5万门，市话普及率近期50部/百人，远期70部/百人。

- 2、广播电视工程规划

- 至2025年，镇区有线广播电视覆盖率达到100%，入户率95%以上。

- 至2030年，镇区有线广播电视覆盖率达到100%，入户率100%。无线和调频立体声广播覆盖率达到100%，入户率达到98%以上。

- 燃气工程规划

- 1、用气量预测

- 2025年城镇居民用气量为340吨/年，2030年城镇居民用气量为930吨/年。

- 2、气源规划

- 在乡道041与规划振兴路交叉口处，建设一用地面积为0.83公顷的燃气设施用地。

- 3、燃气设施及管网敷设

- 增设液化石油气供应点，供应站供应规模定为5000～15000户，供应范围以半径为1.0至2.5公里为宜。

- 规划以环状加支状形式，连接至主要使用户。规划供气低压管管径De200—De150。

- 供热工程规划

- 1、供热分区

- 规划将二十家子镇区以富康街为界，划分为两个供热片区。

- 2、热负荷预测

- 至2030年，供热面积298.65万平方米，采暖热负荷172MW，集中供热普及率达90%。

- 3、供热热源规划

- 在东部居住组团中规划用地面积为1.16公顷的供热用地，用热水锅炉房集中供给政府机关、镇区居民。在西部居住组团中规划用地面积为1.12公顷的热水锅炉房用地，主要负责西部居住组团。。

- 4、供热管网及设施

- 负荷中心区设换热站，每个换热站的占地面积在150平方米左右。采用枝状布置，供热系统采用锅炉房与用户间接连接方式，水水交换。

- 工程管线综合规划

- 1、各专业管线应遵循相互避让原则。

- 2、各种工程管线之间的水平、垂直净距应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—98）中的规定。

- 镇区环境卫生规划

- 环境保护目标

- （一）环境保护总目标

- 1、至2025年，主要污染物排放总量基本得到控制，城镇生态环境有明显的提高。

- 2、至2030年，污染物排放总量得到有效控制，城镇环境质量显著提高，达到高质量的生态环境要求。

- （二）水环境质量目标

- 至2025年，镇区地表水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，饮用水源水质达标率95%。

- 至2030年，镇区地表水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，饮用水源水质达标率100%。

- （三）大气环境质量目标

- 至2025年，镇区空气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，空气环境质量达标率达到95%。

- 至2030年，镇区空气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，空气环境质量达标率达到100%。

- （四）声环境质量目标

- 根据《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2017），规划期末，各公园、居住区执行国家1类标准，商业、居住混杂区执行国家2类标准，交通干道两侧区域为国家4类标准。

- 固体废弃物污染防治规划

- 1、防治目标

- 至2030年固体废弃物综合治理率达到90%，综合利用率达到50%。

- 2、医疗垃圾、建筑垃圾的处理

- 规划建筑垃圾的处理采用谁生产谁处理的原则。镇区内的医疗垃圾，应由垃圾生产单位采取措施进行特殊处理，并应与其他生活垃圾分开运输分开处理。

- 3、粪便处理

- 粪便处理采用直接排入污水处理系统和建设化粪池相结合的方式。

- 生态环境规划

- 1、造林绿化。以改善生态环境为目标，搞好周围区域绿化。

- 2、保护耕地资源。加强水土保持和增肥地力，增施有机肥和生物质还田。

- 3、开展生态农业建设。发展高产、优质、高效农业。

- 4、开发生产无污染产品。建立无公害水稻生产基地和无公害蔬菜生产基地。

- 环卫设施规划

- 1、垃圾转运站

- 镇区垃圾逐步实现分类收集、封闭运输、无害化处理和资源化利用。

- 镇区北侧设垃圾转运处理厂，通过环卫工人收集并运送至垃圾转运处理厂处理后，统一运送至公主岭市垃圾处理场进行处理。

- 镇区垃圾收集点应考虑分类储放。

- 2、垃圾运输

- 要求采用封闭式垃圾收集车运输。

- 镇区设大型环卫车辆一台，镇区西北侧结合环卫站建设环卫车辆停车场，并存放环卫工具。

- 3、环卫站

- 规划在镇区西北侧设一环卫站，用地面积为0.36公顷，并在四周设不小于20米宽的防护隔离带。

- 4、公厕设置

- 根据《城镇环境卫生设施设置标准(CJJ27-2012)》，镇区主要街道两侧、公共设施以及市场、公园等处应设置节水型公共厕所。

- 镇区综合防灾规划

- 镇区防洪排涝规划

- 1、防洪工程规划

- 规划确定城镇防洪标准为30年一遇。

- 适当拓宽二十家子河镇区部分河道宽度，防洪标准按30年一遇设计。在河道下游设一宽度为20米的叠水坝。

- 规划拓宽镇区范围内的四条水沟至5米，并在河道两侧规划10米的防护隔离带。

- 规划在山洪易发处建设道路明沟、截洪沟，收集山体洪水并就近排向附近水体。

- 2、排涝工程规划

- 城镇建设排涝标准按照《室外排水设计规范》GBJ14-87，采用1年一遇暴雨标准。

- 消防规划

- 1、重点消防设施地区分布

- 城镇的政府行政办公、商业金融、广播邮电、医疗卫生、大中型企业、粮库、液化气站等设施。

- 2、消防站与消防指挥中心布局

- 在镇区新建一座二级普通消防站，位于御马街以西振兴路以南，占地面积0.68公顷。

- 3、消防给水与消防栓配置

- 镇区消防用水由给水管网供给，消防栓按不大于120米的间距进行配置，在商贸区重点建筑物和中心区应提高消防栓密度。

- 4、消防通道与建筑消防

- 沿街建筑每隔160米应设不小于4米*4米的消防通道，转弯半径不应小于12米。

- 5、消防通信规划

- 在镇消防大队设消防调度指挥中心。

- 建议规划近期内镇区消防和公安合建119、110接警和调度中心。

- 消防通信指挥系统设备应按《消防通信指挥系统设计规范（GB50313—2000）》中的Ⅲ类标准进行配置。

- 6、消防装备

- 规划近期新增2辆消防车，同时完善其他消防设备的更新工作。

- 抗震规划

- 二十家子满族镇地震烈度为VI度区。镇区抗震不设防。医院、邮电局、供电、给水、消防等生命线工程和中小学、幼儿园、敬老院、镇政府等重要的建筑物、构筑物提高一度设防。

- 1、抗震指挥中心

- 规划在镇政府办公楼设置抗震救灾指挥中心。

- 2疏散场地

- 镇区内绿地、中小学校操场、镇区体育场、停车场、广场为就地疏散场地，郊外旷地均为中程疏散地。远程疏散可通过交通工具疏散到外地。

- 避震疏散场所应设防火设施、防火器材、消防通道、安全通道。

- 3、次生灾害防止和生命线系统保障

- ①预防次生灾害规划

- 按设防区域严格控制不同性质的建筑，加强城镇消防设施和防洪设施规划，加强易燃易爆、剧毒物品的防护，确保次生灾害发生时及时解决。

- ②生命线系统保障工程

- 规划汽车客运站等主要交通设施，必须按照VI度设防。

- 水厂主要构筑物应达到抗震设防标准，应逐步达到双水源供水，城镇主干管全部采用柔性接头。

- 镇区66千伏以下的电线全部采用地下电缆。

- 镇级医院是抗震防灾的综合救护医院，和医院银行一样均应建有地下设施，自备电源盒蓄电池，储备相应的防疫药品和器材。

- 4、抗震加固规划

- 对城镇现状没有按《建筑抗震设计规范（GB50011-2010）》进行抗震设防的建筑物、构筑物，均应分期进行抗震加固。

- 5、新建工程抗震设防规划

- 镇改建、扩建、新建工程严格执行《建筑抗震设计规范（GB50011－2010）》标准。

- 6、市政设施抗震设防规划

- 城镇配电线路应形成环路；城镇供水管网采用环状形式；加强通讯设施，线路逐步改造为地下电缆。

- 镇区“四线”管制规划

- 镇区“四线”管制规划

- （一）蓝线管理规定

- 二十家子镇镇区范围内的水域为蓝线控制区域，城镇蓝线一经批准，不得擅自调整。

- 蓝线管理工作应依据《城市蓝线管理办法》（中华人民共和国建设部令第145号）。

- （二）绿线管理规定

- 本规划区内的“绿线”主要为防护绿地和公共绿地的边界线。城镇绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

- 绿线管理工作应依据《城市绿线管理办法》（中华人民共和国建设部令第112号）。

- （三）黄线管理规定

- 本规划区内客运站、社会停车场用地、供电用地、邮政局、电信局、供热站、环卫站、液化气站、自来水厂、垃圾处理场和消防设施用地界线为“黄线”。“黄线”一经上报批准，不得擅自调整，必须满足《城市黄线管理办法》和当地规划技术规范的要求。

- 黄线管理工作应依据《城市黄线管理办法》（中华人民共和国建设部令第144号）。

- （四）紫线管理规定

- “紫线”是用于界定文物古迹、传统街区及其他重要历史地段保护范围的控制线。本规划区范围内无相关用地。

- 近期建设规划

- 规划期限

- 近期建设规划年限：2020-2025年。

- 至2025年，镇区人口为1.19万人，规划镇区建设用地为141.65公顷，人均建设用地面积为119.03㎡。

- 近期建设用地用地规模（详见附表六）。

- 镇区近期建设规划的主要内容

- 镇区近期主要建设的内容有居住用地、公共设施用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、工程设施用地、公园、水域等。

- 近期建设具体工程和投资估算（详见附表七）。

- 规划实施措施

- 规划设施措施

- 1、健全城镇城市规划组织机构，加强规划实施管理。

- 2、加强对城镇总体规划的宣传，与国土空间规划相衔接。

- 3、维护规划的法律效力，强化规划的法律地位。

- 4、完善规划的系统性。

- 5、强化城镇规划和建设管理。

- 6、积极运用经济手段，推动城市建设发展。

- 7、加强政府引导，加快户籍改革，推进城镇化进程

- 8、加强镇村布局引导，进一步规范村庄建设管理程序。

- 9、加快城镇土地使用制度改革。

- 10、明确强制性规划内容，保障规划顺利实施。

- 附则

- 本规划由规划文本、规划图纸和附件（规划说明书）三部分组成，规划文本和规划图纸具有同等法律效力，二者不可分割。

- 本规划一经批准，不得擅自变更。确需对本规划进行调整，必须按照《中华人民共和国城乡规划法》中有关规定执行。涉及强制性内容的，必须按照建设部《城市规划强制性内容暂行规定》中相关规定和程序严格执行。

- 本规划自公主岭市人民政府批准之日起生效，《公主岭市二十家子满族镇总体规划（2010-2030）》同时废止。

- 本规划自公主岭市人民政府批准之日起开始实施。

- 附录：

附表一：各行政村人口规模预测表

单位：人

| 年份 村名 | 2009年 | 2025年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十家子村（包括镇区） | 4709 | 11900 | 21700 |
| 高台子村 | 2642 | 1900 | 2000 |
| 小山村 | 1760 | 1200 | 1200 |
| 西地村 | 1050 | 900 | 900 |
| 南山村 | 1313 | 1300 | 1400 |
| 猴石村 | 2737 | 2000 | 1800 |
| 全结村 | 1551 | 1300 | 1400 |
| 解放村 | 2760 | 1500 | 1500 |
| 小顶山村 | 2280 | 1800 | 1500 |

附表二：旅游空间格局一览表

| 结构 | 主要景点 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一心 | 旅游服务中心（镇区） | 千年古榆、百家争鸣（民俗风情景点）、沿街公园、叠水堤、特色健身活动景点、满族宜居建筑文化景点、满族文化传说游景点（御马河、御马桥） |  |
| 三区 | 水库风景区 | 旅游度假区（民宿、水上游乐城）、餐饮娱乐区（观水馆、逍遥楼、教堂、陈列馆、情侣度假村）、森林公园区（深林氧吧、仿古凉亭、森林木屋、珍禽馆、红杏园、桃园，空中索道）、冰雪特色旅游区（滑雪场、滑冰场、环湖自行车赛、情侣度假村） | 水库风景区应在保障水体无污染的前提下开发建设。 |
|  | 民俗大观园区（满族文化城） | 民俗风情景点、满族宜居建筑文化景点（仿古城墙、马道、骑兵营、贝勒府、祭神殿、议事厅、公主楼、萨满院、赫尔苏门）、宗教庙宇文化景点 | 园区均按满族建筑风格建设，现代化的公共服务设施应隐含其中。 |
|  | 八大岭风景区 | 寿星林、大雁塔、仿古城门、仿古长廊、仿古凉亭、仿古长城、森林浴场、关帝庙（佛圣塔）、天然狩猎场、满族文化传说游景点（石猴镇妖） | 天然狩猎场应进行严格管理，限制过度狩猎。 |
| 多节点 | 柳条边壕、贤孝牌、观光农业景点、特种畜牧特色景点、特种果林采摘景点、满族宜居建筑文化景点、满族文化传说游景点； |  | 庞万恩烈士墓为红色文化旅游景点。 |

附表三：镇域土地利用规划统计表

| 地类 |  | 现状基期年 |  | 规划目标 |  | 规划期内增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（k㎡） | 比重 | 面积（k㎡） | 比重 | 面积（k㎡） |
| 土地总面积 |  | 113.00 | 100 | 113.00 | 100 | 0.00 |
| 生态用地 | 林地 | 39.21 | 34.70 | 39.21 | 34.70 | 0.00 |
|  | 水域 | 2.73 | 2.42 | 2.73 | 2.42 | 0.00 |
|  | 合计 | 41.94 | 37.12 | 41.94 | 37.12 | 0.00 |
| 农业用地 | 一般农田 | 11.07 | 9.79 | 11.49 | 10.17 | 0.42 |
|  | 基本农田 | 50.52 | 44.71 | 50.52 | 44.71 | 0.00 |
|  | 自然保留地 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.00 |
|  | 合计 | 62.00 | 54.86 | 62.42 | 55.24 | 0.42 |
| 建设用地 | 村庄建设用地 | 6.08 | 5.38 | 3.70 | 3.27 | -2.38 |
|  | 城镇建设用地 | 1.23 | 1.09 | 2.82 | 2.50 | 1.59 |
|  | 道路交通用地 | 1.75 | 1.55 | 2.12 | 1.88 | 0.37 |
|  | 合计 | 9.06 | 8.02 | 8.64 | 7.64 | -0.42 |

附表四：镇区规划用地平衡表（2030年）

| 序号 | 类别代码 |  | 用地名称 | 现状 |  |  | 规划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面积 （公顷） | 比例（%） | 人均 （㎡/人） | 面积 （公顷） | 比例（%） | 人均 （㎡/人） |
| 1 | R |  | 居住用地 | 85.31 | 69.25 | 181.16 | 95.75 | 36.87 | 44.12 |
|  | 其中 | R1 | 一类居住用地 | 5.87 | 4.76 | 12.47 | —— | —— | —— |
|  |  | R2 | 二类居住用地 | 79.44 | 64.48 | 168.69 | 95.75 | 36.87 | 44.12 |
| 2 | C |  | 公共设施用地 | 15.57 | 12.64 | 33.06 | 51.80 | 15.95 | 23.88 |
|  | 其中 | C1 | 行政管理用地 | 3.07 | 2.49 | 6.52 | 5.88 | 2.26 | 2.71 |
|  |  | C2 | 教育机构用地 | 4.49 | 3.64 | 9.53 | 5.57 | 2.15 | 2.57 |
|  |  | C3 | 文体科研用地 | 0.15 | 0.12 | 0.32 | 2.97 | 1.14 | 1.37 |
|  |  | C4 | 医疗保健用地 | —— | —— | —— | 6.72 | 2.59 | 3.10 |
|  |  | C5 | 商业金融用地 | 5.98 | 4.85 | 12.70 | 29.42 | 11.33 | 13.56 |
|  |  | C6 | 集贸市场用地 | 1.88 | 1.53 | 3.99 | 1.24 | 0.48 | 0.57 |
| 3 | M |  | 生产设施用地 | 5.91 | 4.80 | 12.55 | —— | —— | —— |
|  | 其中 | M3 | 三类工业用地 | 5.91 | 1.80 | 12.55 | —— | —— | —— |
| 4 | W |  | 仓储用地 | 5.44 | 4.42 | 11.56 | 5.69 | 2.19 | 2.62 |
|  | 其中 | W1 | 普通仓储用地 | 5.44 | 4.42 | 11.56 | 5.69 | 2.19 | 2.62 |
| 5 | T |  | 对外交通用地 | 5.12 | 4.16 | 10.87 | —— | —— | —— |
|  | 其中 | T1 | 公路交通用地 | 5.12 | 4.16 | 10.87 | —— | —— | —— |
| 6 | S |  | 道路广场用地 | 5.22 | 4.24 | 11.09 | 47.52 | 18.30 | 21.90 |
|  | 其中 | S1 | 道路用地 | 5.22 | 4.24 | 11.09 | 42.86 | 16.51 | 19.75 |
|  |  | S2 | 广场用地 | —— | —— | —— | 4.66 | 1.79 | 2.15 |
| 7 | U |  | 工程设施用地 | 0.63 | 0.51 | 1.34 | 11.94 | 4.60 | 5.50 |
|  | 其中 | U1 | 公用工程用地 | 0.63 | 0.51 | 1.34 | 7.80 | 3.01 | 3.59 |
|  |  | U2 | 环卫工程用地 | —— | —— | —— | 3.46 | 1.33 | 1.59 |
|  |  | U3 | 防灾工程用地 | —— | —— | —— | 0.68 | 0.26 | 0.32 |
| 8 | G |  | 绿地 | —— | —— | —— | 46.98 | 18.09 | 21.65 |
|  | 其中 | G1 | 公共绿地 | —— | —— | —— | 25.62 | 9.87 | 11.81 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | —— | —— | —— | 21.36 | 8.22 | 9.84 |
| 9 | 总建设用地 |  |  | 123.20 | 100.00 | 261.63 | 259.68 | 100.00 | 119.67 |
| 10 | E |  | 水域和其他用地 | 133.28 |  |  | 4.74 |  |  |
|  | 其中 | E1 | 水域 | 3.20 |  |  | 4.74 |  |  |
|  |  | E2 | 农林用地 | 130.08 |  |  | —— |  |  |
| 11 | 农村居民点用地 |  |  | 7.94 |  |  | —— |  |  |
| 12 | 镇区规划总用地 |  |  | 264.42 |  |  | 264.42 |  |  |
| 13 | 发展备用地 |  |  |  |  |  | 58.82 |  |  |
| 14 | 镇区总人口 |  |  | 2018年末镇区总人口4709人。 |  |  | 规划2030年镇区人口21700人。 |  |  |

- 附表五：镇区道路断面规划一览表

| 道路等级 | 道路名称 | 红线宽度(m) | 道路横断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对外交通 | 县道X061 | 24 | 5(人)+14(混)+5(人) |
| 主干路 | 振兴路 | 24 | 3.5(人)+7.5（车）+2（绿）+7.5（车）+3.5(人) |
|  | 人民路 | 24 |  |
|  | 民族大街 | 24 |  |
|  | 御马街 | 24 |  |
|  | 书院街 | 24 |  |
|  | 东门街 | 24 |  |
| 干路 | 小山街 | 16 | 3(人)+10(混)+3(人) |
|  | 中学路 | 16 |  |
|  | 城西街 | 16 |  |
|  | 富康街 | 16 |  |
| 支路 | 公园街 | 12 | 2.5(人)+7(混)+2.5(人) |
|  | 新华街 | 12 | 2.5(人)+7(混)+2.5(人) |
|  | 曙光街 | 12 |  |
|  | 文明街 | 12 |  |
|  | 府前路 | 12 |  |

附表六:镇区近期建设规划用地平衡表（2025年）

| 序号 | 类别代码 |  | 用地名称 | 面积（公顷） | 比例（%） | 人均（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  | 居住用地 | 30.35 | 21.43 | 25.50 |
|  | 其中 | R2 | 二类居住用地 | 30.35 | 21.43 | 25.50 |
| 2 | C |  | 公共设施用地 | 40.72 | 28.75 | 34.22 |
|  | 其中 | C1 | 行政管理用地 | 5.88 | 4.15 | 4.94 |
|  |  | C2 | 教育机构用地 | 4.35 | 3.07 | 3.66 |
|  |  | C3 | 文体科研用地 | 2.97 | 2.10 | 2.50 |
|  |  | C4 | 医疗保健用地 | 6.72 | 4.74 | 5.65 |
|  |  | C5 | 商业金融用地 | 19.56 | 13.81 | 16.44 |
|  |  | C6 | 集贸市场用地 | 1.24 | 0.88 | 1.04 |
| 3 | W |  | 仓储用地 | 5.69 | 4.01 | 4.78 |
|  | 其中 | W1 | 普通仓储用地 | 5.69 | 4.01 | 4.78 |
| 4 | S |  | 道路广场用地 | 26.56 | 18.75 | 22.32 |
|  | 其中 | S1 | 道路用地 | 23.01 | 16.24 | 19.34 |
|  |  | S2 | 广场用地 | 3.55 | 2.51 | 2.98 |
| 5 | U |  | 工程设施用地 | 6.94 | 4.90 | 5.83 |
|  | 其中 | U1 | 公用工程用地 | 2.80 | 1.98 | 2.35 |
|  |  | U2 | 环卫工程用地 | 3.46 | 2.44 | 2.91 |
|  |  | U3 | 防灾工程用地 | 0.68 | 0.48 | 0.57 |
| 6 | G |  | 绿地 | 31.39 | 22.16 | 26.38 |
|  | 其中 | G1 | 公共绿地 | 20.74 | 14.64 | 17.43 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 10.65 | 7.52 | 8.95 |
| 7 | 总建设用地 |  |  | 141.65 | 100.00 | 119.03 |
| 8 | E |  | 水域和其他用地 | 4.74 |  |  |
|  | 其中 | E1 | 水域 | 4.74 |  |  |
| 注：规划2025年镇区总人口11900人。 |  |  |  |  |  |  |

附表七：2020-2025年镇区建设项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设时序 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小学 | 建筑面积30000㎡，及附属设施 | 2021 | 3600 |
| 2 | 幼儿园 | 建筑面积3000㎡，及附属设施 | 2020 | 240 |
| 3 | 商务办公区 | 建筑面积120000㎡ | 2025 | 21600 |
| 4 | 旅游观光区 | 建筑面积30000㎡ | 2022 | 4500 |
| 5 | 旅游商贸区 | 建筑面积160000㎡ | 2022 | 32000 |
| 6 | 民族大街 | 拓宽红线至24米，长度2560米 | 2022 | 7373 |
| 7 | 人民路 | 拓宽红线至24米，长度2300米 | 2021 | 6624 |
| 8 | 小山街 | 拓宽红线至16米，长度580米 | 2021 | 1114 |
| 9 | 中学路 | 拓宽红线至16米，长度2300米 | 2022 | 4416 |
| 10 | 府前路 | 拓宽红线至12米，长度1850米 | 2021 | 2664 |
| 11 | 御马街 | 拓宽红线至24米，长度550米 | 2021 | 1584 |
| 12 | 公园街 | 新建，红线12米，长度550米 | 2021 | 792 |
| 13 | 富康街 | 新建，红线16米，长度550米 | 2022 | 1056 |
| 14 | 新华街 | 新建，红线12米，长度350米 | 2022 | 504 |
| 15 | 书院街 | 新建，红线24米，长度550米 | 2022 | 1584 |
| 16 | 曙光街 | 新建，红线12米，长度350米 | 2022 | 504 |
| 17 | 文明街 | 新建，红线12米，长度350米 | 2022 | 504 |
| 18 | 东门街 | 新建，红线24米，长度950米 | 2022 | 2736 |
| 19 | 广场（编号S2） | 新建，用地面积11205㎡ | 2021 | 1121 |
| 20 | 广场（编号S3） | 新建，用地面积10119㎡ | 2021 | 1012 |
| 21 | 广场（编号S4） | 新建，用地面积8275㎡ | 2021 | 828 |
| 22 | 社会停车场场（编号P2） | 新建，用地面积3333㎡ | 2022 | 267 |
| 23 | 社会停车场场（编号P3） | 新建，用地面积2512㎡ | 2022 | 201 |
| 24 | 变电站 | 依托现状，扩大用地至12820㎡ | 2023 | 200 |
| 25 | 加油站 | 新建，用地面积2525㎡ | 2020 | 350 |
| 26 | 供热站 | 新建，用地面积11547㎡ | 2022 | 92 |
| 27 | 消防站 | 新建，用地面积6771㎡ | 2022 | 542 |
| 28 | 市政管网 | 新建，埋地敷设给水管、污水管、雨水管、供热管、10KV电缆、通讯线 | 2020 | 12000 |
| 29 | 公园 | 新建人民公园、御马公园、水库入口公园，面积总计11.09公顷 | 2020 | 8872 |
| 30 | 二十家子河整治 | 适当拓宽并部分取值河道2500米 | 2022 | 450 |
| 合计 |  |  |  | 119928 |