吉林省公主岭市陶家屯镇总体规划

（2019-2030年）修编

文本

公主岭市陶家镇人民政府

2019年9月

目   录

第一章  总则	1

第二章  城镇发展战略	1

第三章  产业布局规划	1

第四章  人口规模与城镇化	1

第五章  镇村体系规划	1

第六章  镇域空间管制规划	2

第七章  镇域基础设施规划	2

第一节  镇域综合交通规划	2

第二节  镇域给水工程规划	3

第三节  镇域排水工程规划	3

第四节  镇域燃气、供热工程规划	3

第五节  镇域供电工程规划	3

第六节  镇域通讯工程规划	3

第八章  镇域社会服务设施规划	4

第九章  镇域生态环境保护规划	4

第十章  镇域防灾减灾规划	4

第十一章  镇域近期建设规划	5

第十二章  镇规划区规划	5

第十三章  城镇性质与规模	5

第十四章  镇区用地布局规划	5

第十五章  绿地系统及景观风貌规划	6

第十六章  城镇道路交通规划	6

第十七章  公用工程设施规划	6

第十八章  城镇环境保护规划	7

第二十章  城镇近期建设规划	9

第二十一章  城镇规划实施措施	9

第二十二章  附  则	9

第二十三章  附  表	11

# 第一章  总则

第一条  规划目的

为实现陶家屯镇经济和社会发展目标，合理利用土地和空间资源，配套各项基础设施，引导陶家屯镇协调、有序、可持续发展，特制定本规划。

第二条  规划适用范围

陶家屯镇内制定和审批村庄规划、进行区域性基础设施建设、从事城乡规划管理和建设活动，必须遵守本规划。

第三条  规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019最新修订）；

2、《镇规划标准》（GB50188-2007）；

3、陶家屯镇“十三·五”国民经济与社会发展规划；

4、《公主岭市城市总体规划》（2010年-2030年）；

5、《陶家屯镇土地利用总体规划（2006-2020年）》；

6、《公主岭市陶家镇总体规划（2012-2030年）》；

7、其他与规划相关的法律、法规与规范、标准。

第四条  规划期限

陶家屯镇总体规划基期年为2018年。

近期规划：2019年－2025年；

远期规划：2026年－2030年。

第五条  规划范围

镇    域：陶家屯镇行政辖区全境，幅员面积127平方公里。

规 划 区：本轮规划区划定范围为陶家村、马家店村、同庆村、久胜村、三户村、东岭村六个村的行政区域之和，总面积约42.75平方公里。

镇    区：规划范围用地642.56公顷。

# 第二章  城镇发展战略

第六条  总体战略目标

保持经济快速发展势头，以工业化为龙头，城镇化为支撑，农业现代化为基础，三化统筹发展推进全镇建设。

# 第三章  产业布局规划

第十三条  产业空间总体布局结构

陶家屯镇的产业发展，将规划形成“双心、两带、三分区”的布局。

1、双心：综合产业中心、产业次中心

2、两带：国道102产业带、陶家拓展物流产业带

3、三分区：北部经济区、中部经济区、南部经济区

# 第四章  人口规模与城镇化

第十四条  人口规模预测

2025年人口为50213人；2030年人口为64920人。（见附表一）

第十五条  城镇化发展水平预测

近期2025年陶家屯镇非农业人口规模可以达到30127人，城镇化水平为60%；

远期2030年陶家屯镇非农业人口规模可以达到49690人，城镇化水平可以达到75%。

# 第五章  镇村体系规划

第十六条  镇村体系职能结构规划

陶家屯镇各村职能类型如下（见附表二）：

陶家屯镇区——职能类型为综合型。

陶家村——职能类型为农业型

马家店村——职能类型为农业型

长河村——职能类型为农业型

丰庆村——职能类型为农业型

同庆村——职能类型为农业型

久胜村——职能类型为农业型

永胜村——职能类型为农业型

小城子村——职能类型为农业型

河东村——职能类型为农业型

石柱沟村——职能类型为农业型

三户村——职能类型为农业型

东岭村——职能类型为农业型

义和村——职能类型为农业型

曹家洼子村——职能类型为农业型

永庆村——职能类型为农业型

第十七条  镇村体系等级结构规划

陶家屯镇镇村体系等级结构规划按三级划分：中心镇区、中心村、基层村（见附表三）。

中心镇区1个：陶家屯镇区。

中心村4个：三户村、石柱沟村、丰庆村、小城子村。

基层村11个：陶家村、马家店村、长河村、久胜村、永胜村、河东村、东岭村、义和村、曹家洼子村、永庆村、同庆村。

第十八条  镇村体系空间布局规划

规划构成“双心，三轴，三片区”的镇村体系空间结构。

（1）双心：以陶家屯镇镇区及东北部新增工业物流区为中心，形成国道102沿线新的商贸物流重要节点；依托京哈高速公路陶家屯镇服务区利用三户村现有建设用地，重点打造陶家屯高速服务区交通旅游融合类田园综合体建设项目，形成镇域经济发展次中心。

（2）三轴：空间发展横向主轴线、空间发展横向次轴线、空间发展纵向轴线。

（3）三片区：北部经济区、中部经济区、南部经济区。

# 第六章  镇域空间管制规划

第十九条  空间管制分区

按照空间管制的原则，根据镇域内不同地区的发展现状、条件，对社会经济发展的影响程度，综合自然资源、生态适宜性等多方面因素，在镇域范围内划定三类管制分区，并实施相对应的管制引导措施。

1、禁止建设区

管制范围：主要包括水源地一级保护区、基本农田保护区、地质灾害高易发区、基础设施及空间廊道控制区。

2、限制建设区

管制范围：主要包括一般农田区域、地下水源保护区、一般水体保护区。

3、适宜建设区

管制范围：主要包括城镇建设用地及各农业村庄建设用地的分布区域。

# 第七章  镇域基础设施规划

## 第一节  镇域综合交通规划

第二十条  镇域交通发展规划

1、公路

提高镇域内公路等级，至2030年完成加宽改造，改造后达到三级公路标准。

2、城镇道路：

规划期内完成村庄间村村通工程的道路硬化，等级达到于三级公路标准。

3、村镇道路

硬质化镇域范围各村庄之间和内部联系的主要道路，适当拓宽路面、完善路网。

## 第二节  镇域给水工程规划

第二十一条  用水量预测

2030年最高日需水量为31076m3/d，日变化系数取1.6，平均日需水量为19422.5万m3/d。

第二十二条  水厂规划

规划在和平路、金盛街交汇处，规划建设供水厂一处，占地面积3.06公顷，水厂周围设10m宽绿化防护带。

规划在各村庄建独立的供水泵站，水源以地下水为主。

第二十三条  水源地保护

在水源地影响半径范围内，不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用持久性或剧毒农药，不得修建饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、废渣、粪便，不得进行破坏深层土层的活动。

水厂周围设10m宽绿化带。

第二十四条  供水管网

镇区供水管网采用网状、枝状相结合的布置形式，管径在DN200mm以上，各村供水管网采枝状布置形式。

## 第三节  镇域排水工程规划

第二十五条  污水量预测

规划2030年镇域平均日污水量为1.56万立方米/日。

第二十六条  排水体制

规划镇区排水体制采用雨污分流制；规划各村庄近期采用雨污合流制，远期采用雨污分流制。

第二十七条  污水处理厂规划

规划建设污水处理厂一处，位于镇区东部、国道G102与和谐路交汇，占地面积2.12公顷，污水处理工艺均为二级生化处理，使产生的污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准后，将污水排入水体。

各村庄根据实际情况及经济状况建小型污水处理站或化粪池等设施。

第二十八条  雨水排放

规划期内建设完善的雨污水分流制排水系统，规划期末达到雨污分流排放的村庄达80%以上。

## 第四节  镇域燃气、供热工程规划

第二十九条  燃气气源规划

规划在镇区建一座气源厂，占地面积为10000㎡。随着小区建设同时配套建设调压站，实现小区管道供气。

各村屯主要使用瓶装气，积极发展秸秆气化站或沼气池等清洁能源，实现废物的综合利用。

第三十条  供热形式规划

规划末期镇区实现集中供热。

第三十一条  热源规划

规划期内陶家屯镇区以区域集中供热锅炉房为主；各村屯仍采用独立供热方式取暖，条件允许的村屯应考虑配建小型集中供热站，推行集中供热。

## 第五节  镇域供电工程规划

第三十二条  用电量预测

近期镇区用电用电负荷为2.63万千瓦，村庄负荷为0.30万千瓦。总用电负荷为2.93万千瓦。远期镇区用电用电负荷为5.05万千瓦，村庄负荷为0.27万千瓦。总用电负荷为5.32万千瓦。

第三十三条  电源规划

规划增容镇区现状二次变电站，装机容量为3x4万千瓦时。

## 第六节  镇域通讯工程规划

第三十四条  电信工程规划

规划改扩建电信站一座，与邮政局毗邻。规划在各村农村社区建立邮电所一处。

第三十五条  邮政工程规划

规划改建现有邮政局。规划在各村庄建立邮电所一处。

第三十六条  广播电视工程规划

规划远期将全部实现有线广播电视线路铺设,线路铺设为地埋通信管道沿道路西侧、南侧地埋暗敷设。规划期间继续扩大有线电视节目覆盖率，其覆盖率达到100%。

# 第八章  镇域社会服务设施规划

第三十七条  教育设施规划

1、规划改造镇区内陶家屯镇中心小学校址，加快教学楼和体育场的建设，使之成为辐射全镇的教育中心，规划占地面积1.99公顷。

2、规划扩建镇区内陶家屯镇中学，加强教育设施建设与投入，规划占地面积2.52公顷。

3、规划在镇区内新建中心幼儿园一处，占地面积0.68公顷。

第三十八条  文化体育设施规划

1、规划结合陶家屯镇规划新建镇政府，集中布置图书馆、影剧院、博物馆等文化设施，总占地面积0.53公顷。

2、规划结合陶家屯镇中学操场建设镇级体育场，占地面积为2.52公顷。

3、各村农村社区建设文化大院，包括：面积不低于100m2活动场地一处、占地面积为50㎡技文化室一处，占地面积为50㎡文化书屋一处。

第三十九条  医疗保健设施规划

1、镇级医疗保健设施

规划新建陶家屯镇卫生院，配备B超机、心电机、波姆光治疗仪等现代化医疗设备，充分发挥现有医疗设施的作用，发展为集医疗、预防和保健为一体的综合卫生院。规划占地面积为1.50公顷。

新建老年活动中心和老年服务站，占地面积6.47公顷。

2、基层村级医疗保健设施

其他各村建设卫生站，完善服务设施，占地面积不小于200平方米。

# 第九章  镇域生态环境保护规划

第四十条  镇域生态环境保护质量目标

1、水环境目标

到2025年，集中式饮用水源地水质达标率达到100%；地表水环境质量达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准；城镇污水集中处理率达到80％；重点水污染源排放达标率达到100％；

到2030年集中式饮用水源地水质达标率达到100%；地表水环境质量达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准；城镇污水集中处理率100％；重点水污染源排放达标率达到100％。

2、大气环境目标：

到2025年，空气质量达到国家二级标准；机动车尾气排放达标率达到90%；重点大气污染源排放达标率达到100%；

到2030年，空气质量控制在国家二级标准，机动车尾气排放达标率达到100%；重点大气污染源排放达标率达到100%。

3、声环境目标：

规划区噪声实行分区控制，执行国家《城市区域环境噪声标准》，达到相应功能区标准镇域交通干道环境噪声平均值不超过70dBA，区域环境噪声平均值不超过55dBA；功能区噪声达标率大于90%。到2030年，功能区噪声全部达标。

4、固体废弃物整治目标：

规划到2025年，固体废弃物综合治理率达到60%，综合利用率达到20%，城镇垃圾无害化处理率达到80%；

规划到2030年固体废弃物综合治理率达到100%，综合利用率达到40%以上，城镇垃圾无害化处理达到90%以上。

# 第十章  镇域防灾减灾规划

第四十一条  抗震防灾规划

根据吉林省地震动参数区划，陶家屯镇地震动参系数为0.05g（地震烈度为VI度）设防区。

陶家屯镇域内所有建筑物按照《镇（乡）村建筑抗震技术规程》（JGJ161-2008）可不设防。

医院、邮电局、供电、给水等生命线工程和中小学、镇政府等重要的建筑物、构筑物提高一度设防。加油站、危险品仓库、液化气储备站等次生灾害源也应提高一度设防标准。

第四十二条  消防规划

规划在和平路与兴顺街交汇处，新建一级普通消防站，为城镇消防指挥中心，消防用地总占地面积0.53公顷。

行政村消防用水储存在供水站清水池内。

城镇主要干道增设消防水鹤，间距不宜大于1000米，连接消防水鹤的实证给水管管径不应小于200毫米。消火栓按120米的间距进行配置，尽可能设在交叉口，在商贸区重点建筑物和中心区提高消防栓密度，消火栓的接管直径不小于100毫米。

消防通道之间距离不宜超过沿街160米，消防通道的宽度不应小于6米，转弯半径不应小于12米。

第四十三条  防洪规划

镇区防洪堤坝按20年一遇的标准进行设防。其余各村防洪标准按10年一遇标准设防，堤防后坝脚15米范围内禁止建设。

第四十四条  防疫规划

1、规划建立“陶家屯镇区—中心村（镇域社区）—基层村（农村社区）”三级防疫体系网。

2、规划在中心村设立防疫点，专门防疫人员不低于2人，扩建各村卫生所，培训防疫人员1人，服务范围覆盖整个镇域，并增加必要卫生防疫设备。

3、各医院应建有地下设施，自备电源和蓄水池，储备相应的防疫药品和器材。

# 第十一章  镇域近期建设规划

第四十五条  近期发展重点

1、吉林省公主岭市鸿丰物流园建设，项目占地69万平方米；

2、现代农业服务中心建设项目规划总占地面积2.4万平方米；

3、由吉林省祥裕食品有限公司投资建设的4000吨冷库建设项目，项目计划投资3000万元，占地4000平方米；

4、交通旅游融合田园综合体建设，规划占地28公顷；

5、建设具备医疗配套设施的综合性医疗养老社区，配备供电、给排水、弱电等设备和管道安装工程，满足陶家屯镇级周边人群康养需求，占地面积6.47公顷；

6、垃圾转运站1个，并且全镇计划新采购垃圾箱90个，预计总投资40万元；

7、规划新建污水处理厂一处，占地面积0.92公顷，日生活污水处理能力0.6万吨，可满足陶家屯镇未来发展需要。

# 第十二章  镇规划区规划

第四十六条  规划区范围与规模

陶家屯镇规划区划定为：划定陶家村、马家店村、同庆村、久胜村、三户村、东岭村六个村的行政区域之和为规划区，总面积约42.75平方公里。

# 第十三章  城镇性质与规模

第四十七条  城镇性质

以农业种养殖业为主导，兼顾仓储物流业、商贸业、粮产品深加工、旅游业同步发展的经贸型城镇，公主岭市域北部产业重点镇、长春市西南部区域物资集散基地。

第四十八条  城镇规模

1、人口规模

至2025年人口规模为35123人；至2030年人口规模为53649人。

2、用地规模

近期2025年城镇建设用地规模为4.17平方公里，人均建设用地为119.24㎡/人；

远期2030年城镇建设用地规模为6.42平方公里，人均建设用地为119.88㎡/人。

第四十九条  镇区规划空间结构

规划确定镇区未来空间结构为：“三轴、三心、四片区”的空间结构。

# 第十四章  镇区用地布局规划

第五十条  用地布局规划（见附表四）

1、居住用地布局规划

镇区以京哈铁路为界线，将镇区划分为两大居住片区。

规划总居住用地面积103.54万㎡，人均19.32㎡/人,占城镇建设用地16.11%。

2、公共设施布局规划

规划建立二级公共设施分布体系；

规划公共设施用地总面积61.33公顷，占建设总用地的9.54%。

其中：行政管理用地0.64公顷、教育机构用地4.58公顷、医疗保健用地8.02公顷、商业金融用地48.09公顷。

3、生产设施布局规划（见附表五）

规划工业用地，集中布置于国道102北侧。

规划生产设施用地总面积122.17公顷，占建设总用地的19.01%。

# 第十五章  绿地系统及景观风貌规划

第五十一条  绿地系统规划（见附表六）

规划绿地系统结构为“一轴、两带、八园。”

一轴：沿国道102两侧布置的景观绿化带，构成国道102景观轴。

两带：以陶家河两侧生态用地打造生态景观，形成一条带状公园；结合镇区内翁克河水体，布置沿岸绿化，在镇区内打造生成一条水体绿化景观带，作为城镇居民休闲漫步的重要景观步行道。

八园：在镇区内规划公园八处，分别为镇级公园绿地两处，街区级游园六处。

第五十二条  景观风貌规划

景观风貌规划结构为“一带、三轴、四区、八节点”。

1、一带：商业景观景观带。

2、三轴：东西向的景观主轴线、以陶家河两侧生态景观形成西侧水岸景观轴、以翁克河两侧水体景观形成东侧水岸景观轴线。

3、四区：居住景观风貌区、工业景观风貌区、物流景观风貌区、水岸生态景观风貌区。

4、八节点：在镇区各主入口、重点区段等地段，共设置“两主、六次”八个景观节点（见附表七）。

# 第十六章  城镇道路交通规划

第五十三条  镇区内道路规划

镇区内主次干路共十七条，道路红线宽度为21-27米（详见镇区干路一览表）（见附表八）；

规划镇区内干路路总长度共约为23.43km，干道网密度为3.93km/k㎡。

第五十四条  交通设施规划

规划交通设施包括：消防站、加油站、铁路桥、铁路涵洞。

消防站：位于和平路与兴顺街交汇处，占地5284.53㎡。

加油站：改扩建原有加油站，占地面积：2604.59㎡。

铁路桥：镇区内规划铁路高架桥一座，规划长度680米。

铁路涵洞：镇区东侧扩建原有铁路涵洞，增大通行能力，涵洞设计长度330米。

# 第十七章  公用工程设施规划

第五十五条  给水工程规划

1、用水量预测

镇区近期2025年最高日用水量为12950m3/d，远期2030年最高日用水量为29607m3/d。用水量日变化系数取1.6，平均日用水量近期2025年为8094m3/d，远期2030为18504m3/d。

2、水源选择及水厂

规划在镇区东南侧,金盛街与和平路交汇处建一座陶家屯净水厂，设计规模近期为1.5万m³/d，占地1.0公顷；远期约为3.0万m³/d，占地面积按3.06公顷预留，水厂生产区周围设10米宽绿化带。远期在污水处理厂处建一座再生水厂，用于镇区工业、道路绿化用水，设计规模为0.5万m³/d。

3、供水管网

供水管网以环状网和枝状网相结合的布置形式，保证供水安全可靠，管网设计时变化系数采用kh=1.5。管网最不利点水压按28m水柱设计，对水压有特殊要求的用户，自行解决升压问题。消防给水与市政给水共用管网，管径在100mm以上，在交叉路口及镇区主、次干道设地下式消火栓,间距不大于120米。

4、水源保护

在水源地影响半径范围内，不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用持久性或剧毒农药，不得修建饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、废渣、粪便，不得进行破坏深层土层的活动。

水厂生产区周围设10m宽绿化带。

第五十六条  排水工程规划

1、污水量预测：近期2025年城镇综合污水量为5828m3/d；2030年城镇综合污水量为14803m3/d。

2、排水体制：规划镇区排水体制采用分流制。

3、污水管网：污水管线采用暗管。尽量靠重力流流向污水处理厂，规划污水管线起点不计算管段最小管径采用d300mm。

4、污水处理厂：规划镇区新建一座污水处理厂，位于镇区东北侧，和谐路南侧。污水处理工艺均为二级生化处理。近期处理规模为6000m³/d，占地面积0.92公顷；远期处理规模为15000m³/d，占地面积2.15公顷。

污水泵站：规划在铁路以西，鸿丰大路北侧建一座污水提升泵站，占地面积为1240㎡，泵站设计流量为0.2m³/s。

5、雨水工程规划：雨水管道沿道路铺设，结合地形和道路坡度，分散就近排入苇沙河和排水干渠。

第五十七条  电力工程规划

1、供电负荷预测

规划末期用电负荷为5.05万千瓦。

2、电网规划

（1）66KV电网

规划扩建66KV变电站,装机容量按3x4万千伏安考虑，66KV线路同塔两回，架空敷设，高压走廊宽度控制为30米。

（2）10KV电网

镇区内采用环网供电，10KV线路全部地埋或者在缆沟敷设，沿道路的东或南布置线路走向。

第五十八条  通信工程规划

1、电信用户预测

规划至2025年，镇区市话实装容量为1.40万门，程控电话交换机容量为1.65万门；至2030年，镇区市话实装容量为2.30万门，程控电话交换机容量为2.70万门。

2、电信局所规划

规划扩建电信局所，与邮政支局毗邻，占地面积0.2h㎡，位于老镇区，鸿丰大路与金鑫街交汇处

3、广播电视工程规划

规划广播电视线路引自公主岭市广播电视局，采用光缆传输方式，增加用户量。

4、邮政工程规划

规划扩建邮政支局，占地面积0.1h㎡，位于鸿丰大路与金鑫街交汇处。

第五十九条  供热工程规划

规划在镇区胜利大街与和平路交汇处新建一座集中供热锅炉房，占地面积约为3.5公顷。

近期供热面积约为226万㎡，锅炉房装机总容量为4*58MW（备用一台）热水锅炉；远期供热面积约为329万㎡，锅炉房装机总容量为5*58MW（备用一台）热水锅炉。

第六十条  燃气工程规划

1、气源规划

规划在镇区西侧，鸿丰大路与创业街交汇处建设一座气源厂，占地面积按为1.0公顷预留。

2、管网规划

燃气管网采用环状管网。

第六十一条  环卫设施规划

1、公共厕所

城镇人流密集区按服务半径200米、其他地区按服务半径500米设置移动水冲式公共厕所。

2、废物箱、果皮箱

在各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近设置废物箱。

商业、金融业街道：隔50~100米设置废物箱；垃圾废物箱应当美观，耐用、经济、主干道25-50米，次干道50-80米，支路80-100米标准设置垃圾废物箱。

3、垃圾转运站

陶家屯镇规划设一座小型垃圾中转站，位于鸿丰大路与万福街交汇处，占地面积为3153m²，周边设10米绿化隔离带。

# 第十八章  城镇环境保护规划

第六十二条  环境保护规划目标

大气环境质量：各项建设活动严格执行国家《环境空气质量标准》中的二级标准，大气质量优于国家大气环境二级标准。

水环境质量：水环境质量指标按国家《地表水环境质量标准》控制，优于二类地面水域标准，水源水质达标率100%。

声环境质量：噪声按《城市区域环境噪声标准》中的1、2类区控制，生活区噪音平均等级不高于55DB(A)，道路交通噪声不高于70DB(A)，镇区噪声环境质量达标率为90%以上。

固体废弃物治理：生活垃圾无害化处理达到90%，有害有毒废弃物处理至无害化程度。

第六十三条  环境保护措施

1、加强环保教育，提高环保意识，保护、美化环境；规划布局自始至终体现生态环保意识，对镇区内不利条件加以改造利用。

2、加强基础设施建设，使生活污水和工业废水分级处理达到排放标准。

3、在总体布局结构上，利用周边自然林地和城镇道路，将大片绿化空间有机地融入规划结构，提高镇区整体环境容量，保障城市的生态平衡和环境质量；在镇区规划功能分区上采用居住、公共活动分区集中布置的形式，减少两者的相互干扰。

4、注重镇区内公共活动区与居住区的环境保护，对镇区进行综合整治，加强周边绿化，改善整体形象，结合环卫管理，配置服务设施，创造良好的居住环境。

5、加强规划区大气污染的防治措施，控制污染项目。

- 城镇防灾减灾规划

第六十四条  抗震规划

1、抗震要求

按照《镇（乡）村建筑抗震技术规程》（JGJ161-2008）规定镇区建筑可不设防；次生灾害源、生命线工程及中、小学建筑提高一度设防。

2、避震疏散规划

规划将主次干路定为震时市民疏散和救灾货物运输的主通道，对通向避震场所的道路设置明显路标。

镇区内震时避震场所有：中心校操场、城镇广场、体育场及各公共绿地等，作为备用震时集中避震场地。镇区内人均疏散场地按照要求确定为1.0m²/人。

3、城镇生命线工程防震减灾规划

城镇生命线工程包括镇医院、供水厂、邮电局、变电所、粮库、消防站等，医院进行加固改造，配备自备电源。

4、预防次生灾害规划

合理调整布局，新建的生产、储存易燃、易爆，有毒物品的工厂、仓库离开城镇生活区，有足够的安全隔离和抗震措施，镇区内储存和生产易燃、易爆品的单位，规划期内迁出或改造。

第六十五条  防洪工程规划

陶家屯镇镇区规划期末城镇人口为5.36万人，根据《防洪标准》(GB50201-94)，防洪标准为20年一遇。随着陶家屯镇社会经济的迅速发展，对城镇的防洪要求逐年提高，因此规划陶家屯镇镇区按20年一遇标准设防。

堤防后坝脚15米范围内禁止建设。

第六十六条  消防工程规划

1、重点消防地区分布

镇区的政府行政办公、商业金融、广播邮电、医疗卫生、文化教育、大中型企业、化工产品储备库、粮库等设施。

2、消防安全布局

易燃易爆工厂、仓库周围100米范围内不得建造住宅及其它公共建筑，并且与其它厂区保持一定的防火安全距离。

镇区的液化气储配站距周围建筑物不小于12米，重要建筑物不小于30米，距城镇道路不小于8米。

3、消防站布局

规划在陶家屯镇区兴顺街与和平路交汇处建设一座消防站，消防站占地面积0.52公顷，建设标准为一级标准消防站。消防站消防车辆不少于8辆，完善设备，必须达到规定的配备标准，保证足够的训练场地。

4、消防给水

规划采用多水源的消防供水方式。城镇主要干道增设消防水鹤，间距不宜大于1000米，连接消防水鹤的实证给水管管径不应小于200毫米。消火栓按120米的间距进行配置，尽可能设在交叉口，在商贸区重点建筑物和中心区提高消防栓密度，消火栓的接管直径不小于100毫米。

5、消防通道与建筑消防

主干路、干路为消防车的主要通道。镇区内的道路应考虑消防车的通行，其入口、通道中心线间距不宜超过160m，消防车道的宽度不应小于4m，转弯半径不应小于12m；街区尽头的消防车道应设面积不小于15×15m的回车场。

消防干道应满足抗灾救灾疏散的要求，其宽度保持在干道两侧房屋倒塌后剩余的车行道能够满足消防车通行。

6、消防通信

消防指挥中心位于现状消防站内，消防通信指挥系统设备应按《消防通信指挥系统设计规范》中的Ⅲ类标准进行配置。

# 第二十章  城镇近期建设规划

第六十七条  近期建设规划年限

近期建设期限：2019年至2025年。

第六十八条  近期建设规模

至2025年城镇人口规模为3.50万人，建设用地规模为4.17平方公里，人均建设用地119.24㎡/人（见附表九）。

第六十九条  近期建设目标

1、逐步改造居住、商业、混合区地带，进一步明确分区；完善公共服务设施与基础设施建设，加快商业中心建设，健全镇区综合服务职能，优化居住环境质量，凸现镇区风貌。

2、加快路网骨架建设，重点建设镇区干道网络。建设客运交通体系，便利镇区居民出行。

3、改善城镇基础设施，建设给水厂，提高镇区的供水质量；完善镇区供水系统；在道路改造、建设的同时，污水管道、雨水管道的埋设应同时进行；理顺供电网络。

# 第二十一章  城镇规划实施措施

第七十条  规划实施措施

1、加强镇村规划法制建设，实施规划管理办法

充分发挥居民、村民的监督作用，强化法制职能，依据本规划逐步实施陶家屯镇的建设目标。

2、加强规划宣传，普及规划知识

加强镇村建设规划有关规划法规的宣传教育，增强居民、村民的规划意识，提高执法的自觉性。依法进行镇村规划管理。

4、增强行政管理力度

规划主管部门要加强规划的行政法和组织管理措施，使其具有合理性和执行规划的决策权威性。加强必备的人员、设备和资金投入，以适应规划的实施和管理，建立规范化的规划管理审批程序，严格适应规划的实施和管理，建立规范化的规划管理审批程序，严格执行“一书三证”制度。

5、加大资金投入用以保证规划实施

多方筹集资金，推动城镇开发，进一步解放思想，加大改革力度，制定有力的优抚政策，内引外联，增加投资，建设好陶家屯镇。

# 第二十二章  附  则

第七十一条  文本中的斜粗体字为规划的强制性内容，调整或违反城市规划的强制性内容必须按照《城市规划强制性内容暂行规定》中第十条、第十二条相关要求处理。

第七十二条  本规划经公主岭市人民政府批准后具有地方法规效力，未经法定程序本规划不得随意修改。

第七十三条  本规划成果由文本、图纸和附件三部分组成，经公主岭市人民政府批准后，规划文本与图纸具有同等法规效力。凡在本镇行政区域内，利用土地和空间资源及进行各项建设活动，均应遵守本规划。

第七十四条  本规划自公主岭市人民政府批准之日起实行。

第七十五条  本规划由陶家屯镇人民政府组织实施。

# 第二十三章  附  表

陶家屯镇及各村庄人口规模预测表（2030年）附表一

|  | 村委会（个） | 农业村庄用地规模（公顷） | 规划人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹家洼子村 | 1 | 5.74 | 410 |
| 马家店村 | 1 | 6.86 | 490 |
| 久胜村 | 1 | 7.28 | 520 |
| 长河村 | 1 | 6.86 | 490 |
| 同庆村 | 1 | 7.56 | 540 |
| 三户村 | 1 | 30.59 | 2185 |
| 石柱沟村 | 1 | 19.59 | 1399 |
| 河东村 | 1 | 6.16 | 440 |
| 义和村 | 1 | 7.84 | 560 |
| 东岭村 | 1 | 5.88 | 420 |
| 丰庆村 | 1 | 16.81 | 1201 |
| 陶家村 | 1 | 6.86 | 490 |
| 永庆村 | 1 | 5.60 | 400 |
| 永胜村 | 1 | 5.88 | 420 |
| 小城子村 | 1 | 18.21 | 1306 |
| 镇区 | 1 | 643.79 | 53649 |
| 合计 | 16 | 801.51 | 64920 |

备注：农业村庄用地包括村民住宅建设用地、市政基础设施建设用地、公共社会设施建设用地、道路广场用地、牧业集中养殖用地、农业设施用地、果蔬温室种植用地等。

规划镇村体系职能结构表 附表二

| 职能类型 | 村镇名称 |
| --- | --- |
| 综合型 | 陶家屯镇区 |
| 农业型 | 陶家村、马家店村、长河村、丰庆村、同庆村、久胜村、永胜村、小城子村、河东村、石柱沟村、三户村、东岭村、义和村、曹家洼子村、永庆村 |

规划镇村等级规模结构表 附表三

| 区际地位 | 村镇名称 |
| --- | --- |
| 中心镇区 | 陶家屯镇区 |
| 中心村 | 三户村、石柱沟村、丰庆村、小城子村 |
| 基层村 | 陶家村、马家店村、长河村、久胜村、永胜村、河东村、东岭村、义和村、曹家洼子村、永庆村、同庆村 |

城镇规划建设用地平衡表（2030年） 附表四

| 用地 代号 | 用地名称 |  | 面积（公顷) | 占城镇建设用地(%) | 人均 (m2/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  | 103.54 | 16.11 | 19.32 |
| C | 公共设施用地 |  | 61.33 | 9.54 | 11.44 |
|  | 其 中 | 行政管理用地 | 0.64 | 0.10 | 0.12 |
|  |  | 教育机构用地 | 4.58 | 0.71 | 0.85 |
|  |  | 医疗保健用地 | 8.02 | 1.25 | 1.50 |
|  |  | 商业金融用地 | 48.09 | 7.48 | 8.97 |
| M | 生产设施用地 |  | 122.17 | 19.01 | 22.79 |
| W | 仓储用地 |  | 188.87 | 29.49 | 35.24 |
| T | 对外交通用地 |  | 7.37 | 1.15 | 1.38 |
| S | 道路广场用地 |  | 80.41 | 12.51 | 15.00 |
| G | 绿地 |  | 63.92 | 9.95 | 11.93 |
| U | 工程设施用地 |  | 14.95 | 2.33 | 2.79 |
| 镇区建设用地合计 |  |  | 642.56 | 100 | 119.88 |

注：规划期末镇区人口5.36万人。

规划公共设施用地分项指标表 附表五

| 名称 |  | 用地面积（万㎡） | 占建设用地比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 分项 |  |  |
| 公共设施用地（C） | 行政管理用地（C1） | 1.02 | 0.24 |
|  | 教育机构用地（C2） | 4.58 | 1.10 |
|  | 医疗保健用地（C4） | 8.02 | 1.92 |
|  | 商业金融用地（C5） | 48.09 | 11.52 |
|  | 合计 | 61.71 | 14.79 |

各类用地绿地率指标情况表 附表六

| 用地类别 |  | 绿地率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 |  | ＞30% |  |
| 行政管理用地 |  | ＞35% |  |
| 商业金融用地 |  | ＞30% |  |
| 医疗保健用地 |  | ＞40% |  |
| 教育机构用地 |  | ＞40% |  |
| 生产设施用地 |  | ＜20% |  |
| 市政公用设施用地 |  | ＞20% |  |
| 其他用地 |  | ＞25% |  |
| 道路 | 主干路 | ＞25% |  |
|  | 干路 | ＞20% |  |

陶家屯镇公园一览表 附表七

| 名称 | 等级 | 面积(㎡） |
| --- | --- | --- |
| 人民公园 | 镇级 | 15391.20 |
| 怡水园 | 镇级 | 18731.52 |
| 长乐园 | 街区级 | 26886.67 |
| 凌云公园 | 街区级 | 2481.51 |
| 滨河园 | 街区级 | 8516.77 |
| 秋枫园 | 街区级 | 861.67 |
| 长城公园 | 街区级 | 3095.05 |
| 星云公园 | 街区级 | 1775.74 |

镇区干路情况一览表 附表八

| 道路名称 |  | 道路长度（m） | 红线宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 干 路 | 青年路 | 1921 | 27 |
|  | 和谐路 | 1598 | 27 |
|  | 金盛街 | 1260 | 27 |
|  | 创业街 | 3284 | 27 |
|  | 鸿丰大路 | 1376 | 27 |
|  | 胜利大街 | 3287 | 27 |
| 干 路 | 兴顺街 | 1316 | 21 |
|  | 和平路 | 2242 | 21 |
|  | 育才路 | 500 | 21 |
|  | 育有路 | 566 | 21 |
|  | 互利路 | 516 | 21 |
|  | 陶然路 | 441 | 21 |
|  | 兴文街 | 1761 | 21 |
|  | 柳林路 | 493 | 21 |
|  | 金鑫街 | 1660 | 21 |
|  | 兴盛路 | 690 | 21 |
|  | 金宝街 | 517 | 21 |
| 合计 |  | 23428 |  |

注：表中部分道路的红线与现状路网不符者，若该路已实施并达到表中规划红线宽度，则改造按表中道路宽度实施建设；若该路已实施但未达到表中规划红线宽度或该路未实施，则上按表中道路红线宽度控制道路用地进行建设。

城镇近期建设用地统计表（2025年） 附表九

| 用地 代号 | 用地名称 |  | 面积（公顷) | 占城镇建设用地(%) | 人均 (m2/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  | 71.84 | 17.21 | 20.53 |
| C | 公共设施用地 |  | 61.71 | 14.79 | 17.63 |
|  | 其 中 | 行政管理用地 | 1.02 | 0.24 | 0.29 |
|  |  | 教育机构用地 | 4.58 | 1.10 | 1.31 |
|  |  | 医疗保健用地 | 8.02 | 1.92 | 2.29 |
|  |  | 商业金融用地 | 48.09 | 11.52 | 13.74 |
| M | 生产设施用地 |  | 47.69 | 11.43 | 13.63 |
| W | 仓储用地 |  | 133.65 | 32.02 | 38.19 |
| T | 对外交通用地 |  | 7.37 | 1.77 | 2.11 |
| S | 道路广场用地 |  | 49.84 | 11.94 | 14.24 |
| G | 绿地 |  | 35.99 | 8.62 | 10.28 |
| U | 工程设施用地 |  | 10.16 | 2.43 | 2.90 |
| 镇区建设用地合计 |  |  | 417.35 | 100 | 119.24 |

注：至2025年镇区人口3.50万人。