吉林省嘉瑞沥青科技有限公司

现代物流建设项目

环境影响报告书简本

吉林省嘉瑞沥青科技有限公司

二O一三年三月

目录

一、建设项目概况	4

1、基本情况	4

2、工程简介	4

3、建设项目选址合理性，与法律法规、政策、规划的相符性	4

二、建设项目周围环境现状	3

1、建设项目所在地的环境现状	3

2、建设项目环境质量现状	3

3、建设项目环境影响评价等级及评价范围	3

三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	4

1、建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况	4

2、建设项目的主要环境影响及其预测结果	6

3、污染防治措施、执行标准、达标情况及效果	9

4、建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	11

5、三效益分析	11

6、环境监测计划	12

7、项目竣工“三同时”验收	13

四、公众参与	13

1、公众参与调查范围及内容	13

2、调查方式及时段	14

3、公众参与调查情况及分析结果	21

五、环境影响评价结论	21

建设项目环境影响报告书简本

- 一、建设项目概况

- 1、基本情况

项目名称：吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目

建设性质：扩建

建设单位：吉林省嘉瑞沥青科技有限公司

建设地点：本项目为扩建项目，位于公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上，在吉林省嘉瑞沥青科技有限公司厂区内，厂区东北侧为空地，东南侧隔墙20m为吉林建跃有限公司，西南侧为公司三期预留地，西北侧隔腾飞大街10m为农田。

- 2、工程简介

（1）占地面积

本次扩建工程在吉林省嘉瑞沥青科技有限公司厂区内进行，不新增用地面积，本项目占地面积20000m2，占地类型为工业用地，新增建筑面积2300.5m2。

（2）建设规模

本项目新增年仓储运输沥青3万t，扩建完成后，年仓储运输沥青6万t。

（3）总投资及资金来源

本项目总投资6806.84万元，申请银行贷款3008.20万元，其余3798.64万元由企业自筹解决。

- 3、建设项目选址合理性，与法律法规、政策、规划的相符性

3.1选址合理性

（1）建址条件可行性分析

本项目位于公主岭范家屯经济开发区内，建址北侧为腾飞大街，交通便利，路况较好，且建址地势比较平坦，供水由厂区内深水井供给，供电由公主岭范家屯经济开发区供电所统一供给，因此，本项目具有较好的建址条件。

（2）环境容量可行性分析

根据对本项目评价区域环境质量现状监测结果可知，项目所在区域的环境空气及声环境具有一定的环境容量，排放污染物均能实现达标排放，不会对周围环境产生太大不利影响，能够被环境所接受。

（3）环境敏感性分析

本项目位于公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上，厂区东北侧为空地，东南侧隔墙20m为吉林建跃有限公司，西南侧为公司三期预留地，西北侧隔腾飞大街10m为农田。其不属于自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义的保护区等社会关注区。故该项目属于非环境敏感区。

（4）卫生防护距离符合性分析

①大气环境防护距离符合性

本项目以无组织形式排放的苯并[a]芘为源强，根据SCREEN3模型计算无组织排放大气环境防护距离，根据运行结果，显示均无超标点，故建设项目无大气环境防护区域。

②计算卫生防护距离符合性

以罐区的苯并[a]芘为源强，计算的卫生防护距离为2.8m。根据卫生防护距离的有关规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此本项目的卫生防护距离应为50m，即从罐区的装卸区开始计至50m范围，根据目前的厂区平面布置及主要敏感点的分布情况而言，距离本项目最近的环境敏感点为选址北侧约650m外的袁家窝堡，厂区周围环境敏感点均满足卫生防护距离要求。

3.2与相关规划的相符性分析

本项目位于公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上，占地类型为工业用地，已于2011年7月得到了中华人民共和国国有土地使用证（详见附件），本项目建成后能够解决部分剩余劳动力就业的问题，并对区域内的经济增长有一定的积极作用，因此项目符合公主岭范家屯经济开发区的土地利用总体规划。

公主岭市范家屯经济开发区以生产汽车零部件、粮食转化精深加工、建筑材料三大支柱产业，本项目为沥青建筑材料的储运，且物流信息系统是建材行业的物流信息平台，因此本项目符合公主岭市范家屯经济开发区的发展规划。

3.3产业政策符合性分析

本项目为吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目，符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类第二十九项10条“物流公共信息平台建设”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。

- 二、建设项目周围环境现状

- 1、建设项目所在地的环境现状

本项目位于公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上，厂区东北侧为空地，东南侧隔墙20m为吉林建跃有限公司，西南侧为公司三期预留地，西北侧隔腾飞大街10m为农田。

- 2、建设项目环境质量现状

（1）地表水

根据地表水现状监测结果可知，评价区域内新开河各监测项目污染物中，COD、NH-N3的浓度有所超标，超标原因主要是新开河东岸部分的企业产生废水未经处理直接排放造成，不能满足GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ、Ⅴ类水体功能要求，水环境质量较差，已无环境容量可言。

（2）环境空气

根据环境空气现状监测数据可知，本项目所在区域空气环境质量较好，符合GB3095—1996《环境空气质量标准》及修改单中二级标准要求，SO2、NO2和TSP尚有较大容量。

（3）声环境

由噪声监测结果可知，本项目所在区域声环境质量较好，噪声昼、夜间噪声值能够达到GB3096—2008《声环境质量标准》中3类区标准。

- 3、建设项目环境影响评价等级及评价范围

（1）地表水

本项目地表水评价工作等级为三级；评价范围为新开河公主岭范家屯经济开发区污水处理厂排污口上游500m至污水处理厂排污口下游16km河段。

（2）环境空气

本项目大气评价工作等级为三级；评价范围为以排气筒为中心，边长5km的正方形区域。

（3）声环境

本项目声环境评价工作等级确定为三级；评价范围为厂界外200m以内。

- 三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 1、建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况

（1）废水

本项目锅炉排污水量为0.16t/d（19.2t/a），全部回用于灭渣，不外排，故所排废水主要为职工生活污水，产生量为0.6t/d（180t/a），废水在公主岭范家屯经济开发区污水处理厂投产运行前排入厂区内防渗池（120m3）中，定期清抽，待污水处理厂投产运行后，经由开发区排水管网排入污水处理厂，所排废水各污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及公主岭范家屯经济开发区污水处理厂的进水标准，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后，排入新开河。

（2）废气

①工艺废气

储罐区产生的沥青烟及苯并[a]芘采取集气、活性炭吸附处理，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准要求。

储罐区产生的沥青烟及苯并[a]芘采取集气、活性炭吸附处理，经15m高排气筒外排，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准要求。

装卸沥青过程中，尽管运输车辆与厂区内的装卸装置连接处，设有相应的密封装置，如密封法兰等。但实际操作过程中仍会有沥青烟气挥发。此部分苯并[a]芘排放以无组织排放形式存在，排放量按有组织排放量的百分之一进行计算，即以未经处理的无组织排放量约为2.54×10-10t/a，排放浓度为2.5×10-6mg/m3，在此过程中，沥青烟没有明显的无组织排放存在，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准要求。

②锅炉烟气

a、导热油炉

本项目生产用热由新增2台250万Kcal/h的导热油炉供给，新增燃煤量为694.4t/a，故产生的烟气量为6.01×106m3/a，其主要污染物为烟尘、SO2和NOx，锅炉烟气中烟尘产生浓度为1800mg/m3，SO2产生浓度为924.4mg/m3，NOx产生浓度为326.7mg/m3，拟采用湿式脱硫除尘器对烟气进行处理（除尘效率为95%，脱硫率为40%），处理后烟尘产生浓度为90mg/m3，SO2产生浓度为554.8mg/m3，NOx产生浓度为326.7mg/m3，均能够满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准要求，导热油炉烟气经新建高35m烟囱高空排放。

b、热水锅炉

本项目冬季采暖用热由原有锅炉内1台2t/h的热水锅炉供给，新增燃煤量为47.33t/a，故产生的烟气量为4.10×106m3/a，其主要污染物为烟尘、SO2和NOx，锅炉烟气中烟尘产生浓度为1800mg/m3，SO2产生浓度为924.4mg/m3，NOx产生浓度为326.7mg/m3，目前采用湿式脱硫除尘器对烟气进行处理（除尘效率为95%，脱硫率为40%），处理后烟尘产生浓度为90mg/m3，SO2产生浓度为554.8mg/m3，NOx产生浓度为326.7mg/m3，均能够满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准要求，锅炉烟气经高原有35m烟囱高空排放。

③食堂油烟

本项目职工在原有食堂就餐，新增就餐职工为15人，根据同等规模的餐厅调查结果可知，小时最大用油量约为0.125kg/h，小时油烟产生量为0.001kg/h，每天做饭时间按3h计，全年300d，故油烟最大产生量为0.9kg/a，油烟机的排风量为1000m3/h，则油烟的产生浓度为1mg/m3，企业已安装油烟净化器（除烟效率≥60%），经处理后油烟排放浓度为0.4mg/m3，排放速率为0.0004kg/h，油烟排放量为0.36kg/a，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高于屋顶1m。

（3）噪声

本项目噪声源主要为沥青泵、锅炉鼓、引风机及运输车辆等设备，其声压级在70—85dB（A）之间，建议选购低噪声设备，同时采取加减震垫、消声器等措施，经门窗墙壁屏蔽和距离衰减后，厂区周围噪声能够满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。

（4）固废物

本项目固废物主要包括职工生活垃圾、导热油炉及锅炉炉渣、废活性炭、落地沥青和食堂泔水，产生量为225.17t/a。生活垃圾产生量为2.25t/a，暂存于厂内垃圾箱，定期清运至范家屯垃圾填埋场处理；本项目炉渣产生量为222.52t/a，用于制砖或铺路；本项目废活性炭产生量为0.2t/a，由厂家回收处理；本项目落地沥青产生量为0.2t/a，回收利用；本项目食堂泔水产生量为0.9t/a，外运堆肥处理。

- 2、建设项目的主要环境影响及其预测结果

2.1施工期

（1）施工期废水

施工废水污染物以SS污染为主，在现场建一个沉淀池，对施工废水进行适当的沉淀处理后回用，沉淀下的泥浆或固废物，与建筑垃圾一起处置，经过处理后，不会对周围环境产生影响；施工人员生活污水排入防渗池中，不会对地表水环境产生较大不利影响。

（2）施工噪声

建筑施工中的主要噪声源有运输卡车、挖掘机、推土机等，具有噪声高、无规则等特点。

上述施工机械拟采取以下减噪措施：合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，并要求禁止夜间施工；合理规划施工平面，对位置相对固定的机械设备设必要的防护措施；选用低噪声的机械设备，并对设备采取消声降噪措施，对动力机械设备加强维修、养护，并加强施工现场环境管理。

（3）施工期大气环境影响分析

施工期扬尘主要有建筑材料和工程废土产生的扬尘、运输机械产生的扬尘，通过采取合理设置设备和材料的堆放点，设立临时建筑材料仓库，加强运输车辆管理，经常洒水，禁止大风天气作业等措施来减轻对附近环境空气的影响。

项目工程来往的运输车辆产生的汽车尾气呈非连续性形式状态且排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围环境空气影响较小。

（4）施工期固废物

施工人员的生活垃圾暂存于垃圾箱中，定期送往范家屯垃圾填埋场统一处理，建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾堆放点，施工现场地面清理干净，为厂区绿化做好准备。

2.2营运期

（1）废水

项目建成后，锅炉排污水全部回用于灭渣，不外排，故所排废水主要为职工生活污水，产生量为2.2t/d（660t/a），废水在公主岭范家屯经济开发区污水处理厂投产运行前排入厂区内防渗池中，定期清抽，待污水处理厂投产运行后，经由开发区排水管网排入污水处理厂，所排废水各污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及公主岭市污水处理厂的进水标准，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后，排入新开河，对地表水体影响较小。

（2）废气

①工艺废气

储罐区产生的沥青烟及苯并[a]芘采取集气、活性炭吸附处理，经15m高排气筒外排，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准要求，对周围环境空气影响较小。

装卸沥青过程中，尽管运输车辆与厂区内的装卸装置连接处，设有相应的密封装置，如密封法兰等。但实际操作过程中仍会有沥青烟气挥发。此部分苯并[a]芘排放以无组织排放形式存在，排放量按有组织排放量的百分之一进行计算，即以未经处理的无组织排放量约为2.54×10-10t/a，排放浓度为2.5×10-6mg/m3，在此过程中，沥青烟没有明显的无组织排放存在，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准要求，对周围环境空气影响较小。

②锅炉烟气

a、新增导热油炉

项目建成后新增2台250万Kcal/h的导热油炉燃煤量为694.4t/a，烟气量为6.01×106m3/a，其中烟尘产生浓度为1800mg/m3，SO2产生浓度为924.4mg/m3，NOx产生浓度为326.7mg/m3，拟采用湿式脱硫除尘器对烟气进行处理（除尘效率为95%，脱硫率为40%），处理后烟尘产生浓度为90mg/m3，SO2产生浓度为554.8mg/m3，NOx产生浓度为326.7mg/m3，均能够满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准要求，导热油炉烟气经新建高35m烟囱高空排放，对周围环境空气影响较小。

b、原有导热油炉及热水锅炉

项目建成后原有2台250万Kcal/h的导热油炉及1台2t/h的热水锅炉，燃煤量为907.33t/a，烟气量为7.85×106m3/a，导热油炉及锅炉烟气中烟尘产生浓度为1800mg/m3，SO2产生浓度为924.4mg/m3，NOx产生浓度为326.7mg/m3，采用湿式脱硫除尘器对烟气进行处理，除尘效率为95%，脱硫率为40%，处理后烟尘产生浓度为90mg/m3，SO2产生浓度为554.8mg/m3，NOx产生浓度为326.7mg/m3，均能够满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准要求，导热油炉及锅炉烟气经原有高35m烟囱高空排放。

由预测结果可知，锅炉烟气经高35m、内径0.8m的烟囱排入大气，烟尘、SO2和NOx最大落地浓度出现的距离均为193m，下风向最大浓度分别为烟尘：2.211μg/m3、SO2：13.320μg/m3、NOx：15.507μg/m3，满足GB3095—1996《环境空气质量标准》及修改单中二级标准要求，不会对周围环境空气产生较大影响。

③食堂油烟

项目建成后食堂厨房就餐人数为55人，小时最大用油量约为0.458kg/h，小时油烟产生量为0.004kg/h，油烟最大产生量为3.6kg/a，油烟机的排风量为1000m3/h，则油烟的产生浓度为4mg/m3，经企业安装油烟净化器（除烟效率≥60%）处理后，油烟排放浓度为1.6mg/m3，排放速率为0.0016kg/h，油烟排放量为1.44kg/a，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高于屋顶1m，对环境空气影响较小。

（3）噪声

项目建成后噪声源主要为沥青泵、锅炉鼓、引风机及运输车辆等噪声，其声压级在70—85dB（A）之间，通过采取设备安装底部加减震垫、设消声器，墙体选用隔声吸声建筑材料，并加强厂区及厂界绿化等措施后，再通过距离衰减，院界噪声能够满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。

项目建成后，经预测可知，其噪声值昼间增加值1.7—2.0dB（A），夜间增加值2.3—2.8dB（A），能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》中3类区标准要求，对周围声环境影响不大。

（4）固废物

项目建成后固废物主要包括职工生活垃圾、导热油炉及锅炉炉渣、废活性炭、落地沥青及食堂泔水，产生量为492.87t/a。其中生活垃圾产生量为8.25t/a，暂存于厂内垃圾箱，定期清运至范家屯垃圾填埋场处理；炉渣产生量为480.52t/a，用于制砖或铺路；废活性炭产生量为0.4t/a，由厂家回收处理；落地沥青产生量为0.4t/a，回收利用；食堂泔水产生量为3.3t/a，外运堆肥处理。综上，全厂的固废物均得到合理地处理与处置，不会对周围环境产生二次污染。

- 3、污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

（1）废水

项目建成后，锅炉排污水全部回用于灭渣，不外排，故废水主要为职工生活污水，产生量为2.2t/d（660t/a），废水在公主岭范家屯经济开发区污水处理厂投产运行前排入厂区内防渗池中，定期清抽，待污水处理厂投产运行后，经由开发区排水管网排入污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后，排入新开河，对地表水体影响较小。

公主岭市范家屯镇污水厂位于范家屯镇东北侧，距镇中心约1.5km，占地面积为3万m2，近期建设规模为2万m3/d，远期建设规模为7万m3/d，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准A标准，目前土建工程基本建设完成，即将进入调试期，该污水处理厂建成运行后，本项目污水通过开发区排水管网进入该污水处理厂统一处理后排入新开河。

（2）废气

①工艺废气

储罐区产生的沥青烟及苯并[a]芘采取集气、活性炭吸附处理，经15m高排气筒外排，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准要求；装卸沥青过程中，尽管运输车辆与厂区内的装卸装置连接处，设有相应的密封装置，如密封法兰等。但实际操作过程中仍会有沥青烟气挥发。此部分苯并[a]芘排放以无组织排放形式存在，排放量按有组织排放量的百分之一进行计算，即以未经处理的无组织排放量约为2.54×10-10t/a，排放浓度为2.5×10-6mg/m3，在此过程中，沥青烟没有明显的无组织排放存在，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准要求，对周围环境空气影响较小。

活性炭具有很多微孔及很大的比表面积，依靠分子引力和毛细管作用，能使挥发性的物质吸附于其表面，同时吸附、脱附速度快，每一次循环的吸附时间短，装填量小，设备精巧，投资较低。同时，对低浓度、大风量或间歇作业产生的废气采用活性炭吸附法有其独特优势，针对本项目的生产特点，可以设置一活性炭吸附单罐，并将储罐排气孔排气引至活性炭吸附净化，吸附效率在90%以上，经此处理后可以达标排放。

②锅炉烟气

本项目锅炉建议配备高效湿式脱硫除尘器，该除尘器底设计采用了双击式结构，烟气与溶液充分反应与碰撞，脱硫除尘效果好；除尘器内配有除灰机，虽然是湿式除尘，但不用水泵与水池，因而设备投资少、占地面积小、设备安装方便；而且设备内部均采用新型防腐耐磨涂料，解决了设备底腐蚀与磨损问题，保证设备的使用寿命；净化烟气经气水分离器、除雾器，确保引风机排放的烟气不带水，延长引风机使用寿命。

经湿式脱硫除尘器对项目产生的烟气进行处理（除尘效率95%，脱硫效率40%），处理后的锅炉烟气污染物分别为烟尘：90mg/m3、SO2：554.8mg/m3、NOx：326.7mg/m3，经高35m，内径0.5m的烟囱高空排放，满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准要求，对周围环境空气影响较小。

③食堂油烟

项目建成后食堂厨房小时最大用油量约为0.458kg/h，小时油烟产生量为0.004kg/h，油烟最大产生量为3.6kg/a，油烟机的排风量为1000m3/h，经企业安装油烟净化器（除烟效率≥60%）处理后，油烟排放浓度为1.6mg/m3，排放速率为0.0016kg/h，油烟排放量为1.44kg/a，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高于屋顶1m，对周围环境空气影响较小。

（3）噪声污染防治措施

设备选型时尽量选择低噪设备，安装时基础做减震，声级值可降低15—20dB（A）；选用隔声及消音性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响；沥青泵出入口处装避振喉，降低噪声传播，在安装高噪设备时应加防振设施，降低设备噪声对声环境的影响；加强对高噪设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修；加强厂区及周围的环境绿化，因地制宜选择树种，既可防止恶臭气体污染、降低噪声对周围环境的影响，又可达到保护和净化环境的目的。

（4）固废物污染防治措施

项目建成后固废物主要包括职工生活垃圾、导热油炉及锅炉炉渣、废活性炭和落地沥青，其中生活垃圾暂存于厂内垃圾箱，定期清运至范家屯垃圾填埋场处理；炉渣用于制砖或铺路；废活性炭交由厂家回收处理；落地沥青回收利用；食堂泔水外运堆肥处理。项目产生的固废物均得到了合理地处置/处理，同时加强各种固废物临时贮存、运输过程中环境管理，按照相关固废处理/处置要求进行，确保不会对周围环境造成二次污染。

- 4、建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

本项目项目总投资为6806.84万元，环境保护投资约为215万元，占总投资的3.2%。环保投资估算详见表1。

表1   环保投资明细表

| 投资项目 |  | 治理内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 沉淀池 | 2 |
|  | 废气 | 洒水车 | 10 |
|  | 噪声 | 低噪设备、维修养护 | 7 |
|  | 固废物 | 固废物储存及清运车辆 | 6 |
| 营运期 | 废水 | 防渗池 | 2 |
|  | 废气 | 集气装置及排气筒、湿式脱硫除尘器、油烟净化器（利旧）、 | 60 |
|  | 噪声 | 低噪设备、设备减震、墙体隔声吸声等 | 8 |
|  | 固废物 | 贮存设施 | 5 |
|  | 绿化工程 | 绿化 | 10 |
|  | 环境管理 | 环境管理档案等 | 5 |
|  | 环境风险 | 风险防范措施等 | 100 |
| 合计 |  |  | 215 |

- 5、三效益分析

（1）社会效益分析

能源和交通是发展现代经济的基本条件之一，作为公路运输主要渠道的高等级公路，除方便快捷之外，还具有良好的节能效果。在公路建设中，沥青路面以其舒适、安全等特点，被全世界所采用。发展我国公路运输事业，关键是提高沥青路面的数量和质量，随着国民经济的不断发展，对高性能、优质的道路沥青的需求量将会越来越大。另外，公路更新也日益加剧，用优质、高效的沥青路面来替换砂石、水泥路面也是公路发展的趋势。

本项目的实施，可解决当地部分富余劳动力的就业问题，对缓解当前社会就业压力有积极作用。同时，在项目建设期以及生产营运期可以创造大量的对劳动力技术要求较低的就业岗位，可以带动当地农民快速致富，促进当地社会稳定，具有显著的社会效益。

（2）经济效益分析

本项目投入总资金为6806.84万元，扩建工程建设所需的大部分建筑材料和设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来一定的发展机遇。项目建成投入运营后，包括工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年为数百万元，这将直接促进区域经济的发展。

项目建成后，年平均销售收入2578.90 万元，年均利润1322.06万元，年均净利润991.54万元，总投资收益率20.32%，税前和税后财务内部收益率分别为22.09%和17.98%，均高于设定12%的财务基准收益率，因此项目具有良好的经济效益。

（3）环境效益分析

企业对建设中可能存在的污染源均采取了相应的污染防治措施，使企业在发展生产的同时最大限度地保护了区域环境质量，可取得显著的环境效益：本项目建成后，加强厂区绿化、美化工作，有利于厂区及区域生态环境保护，对改善企业的生产环境和周围大气环境质量，无疑会起到积极作用；项目所产生的各种污染物经采取有效的治理措施后都能达到排放标准要求，对改善环境起到了一定的积极作用。可见本项目的建设具有较好的环境效益。

综上所述，该建设项目具有明显的经济效益和社会效益，且企业发展生产的同时给环境带来的负面影响较小，环境效益显著，其综合效益良好。

- 6、环境监测计划

项目建成投产，定期委托公主岭市环境监测站监测内容如下：

（1）环境监测项目

①废气监测项目

锅炉烟气（烟尘、SO2、NOx）等。

②噪声监测项目

等效连续A声级。

（2）监测布点原则

①大气监测布点

烟囱及排气筒等。

②噪声监测布点

主要噪声设备及厂界四周。

（3）监测频率

①大气监测频率

建议大气监测每季进行一次，每年四次。

②噪声监测频率

主要噪声设备及厂界每季进行一次。

本环评建议企业委托公主岭市环境监测站定期对废气、噪声等进行监测。

- 7、项目竣工“三同时”验收

本项目“三同时”验收内容详见表2。

表2   项目“三同时”验收一览表

| 污染源分类 |  | 环保措施 | 验收内容 | 验收要求 | 预计费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 防渗池 | 防渗 | 防渗 | 2 |
| 废气 | 工艺废气 | 集气装置及排气筒 | 工艺废气浓度及排放速率 | 满足GB16297-1996中二级及无组织排放标准要求 | 45 |
|  | 锅炉烟气 | 湿式脱硫除尘器 | 烟尘、SO2和NOX、烟囱高度 | 满足GB13271—2001中 二类区Ⅱ时段标准要求 | 10 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器（利旧） | 油烟排放浓度 | 满足GB18483—2001中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 贮存设施等 | 贮存设施等 | 不产生二次污染 | 5.0 |
| 噪声 | 沥青泵及锅炉鼓、引风机等设备 | 低噪设备、消声、减震、墙体隔声吸声等 | 院界周围 噪声值 | 满足GB12348—2008中3类标准要求 | 8.0 |
| 绿化 | — | 植树 种草 | 绿化面积 | 绿化面积2000m2 | 10.0 |
| 环境管理 | — | 管理制度 | 环境管理档案 | — | 5.0 |
| 环境风险 | — | 风险防范措施 | 风险防范措施 | — | 100.0 |

- 四、公众参与

- 1、公众参与调查范围及内容

（1）调查范围

为使公众参与能客观反映公众对《吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目》的意见，使公众参与人员有充分的代表性和侧重点，本评价公众参与调查范围为项目所在区域周围可能受到影响的区域，被调查人主要是项目周围企业。

（2）调查内容

调查内容包括：①被调查对象对区域环境质量现状的认知程度；②被调查对象对区域主要环境问题的了解程度；③被调查对象对项目主要环境影响的认知程度；④项目对地方经济的发展作用；⑤对本工程所持的态度；⑥对项目污染防治工作的了解程度；⑦关心项目建设的哪些问题等。

- 2、调查方式及时段

根据工程建设的特点和周围公众的文化水平、生活方式，调查方法采用张贴公告、发放调查表以及网上公示等方式，向公众说明拟建设项目的建设内容，并在调查后征集公众的意见和建议。

本项目公众参与分三个阶段进行，第一阶段在委托环评单位开展环评工作后7个工作日内，发布项目建设信息公告，调查项目所在地周围居民对本项目建设的意见；第二阶段在环境影响报告书编制过程中进行公众参与走访调查，发放公众参与调查表，进一步调查项目所在地周围居民对本项目建设的意见和建议；第三阶段在环境影响报告初稿编制完成后，在中华环评网站上发布环境影响报告书网上公示。

（1）第一阶段：公告张贴

环评单位在接到建设单位委托后，为使群众了解项目的环境影响情况，于2013年3月8日在拟建项目选址附近张贴公告，张贴地址选择人流量较大、比较醒目的位置，包括清泉信达模具厂、吉林伟孚特轻量化技术股份有限公司、吉林省永合玻璃制品有限公司、吉林省星明兴零部件有限公司及吉林浩鸿物流有限公司等几处，具体公告内容详见表31。

表3   现场张贴公告内容

吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目现场公告

一、项目简介：

本项目位于公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上，厂区东北侧为空地，东南侧隔墙20m为吉林建跃有限公司，西南侧为公司三期预留地，西北侧隔腾飞大街10m为农田。项目总投资6806.84万元，本项目占地面积为20000m2，新增建筑面积2300.5m2，新增年仓储运输沥青3万t，项目建成后年仓储运输沥青6万t。为了解周围公众对项目的支持程度，本次环评进行公众参与，希望广大公众多提出宝贵意见，谢谢。

二、建设单位和联系方式

建设单位：吉林省嘉瑞沥青科技有限公司

地    址：公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上

联 系 人：李术华

电    话：15665909001

三、环境影响评价单位和联系方式

评价单位：吉林省环科环保技术有限公司

地    址：长春市南关区人民大街207号财富领域1901室

联 系 人：武彩娟

电    话：0431—89867655

四、项目环境影响评价的工作程序和主要工作内容：

（1）工作程序

1）根据环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，确定环境影响评价文件类型；2）研究国家和地方有关环境保护的法律、法规、标准文件，研究与建设项目有关的技术文件及其他文件，进行初步环境状况调查和初步工程分析；3）环境影响因素识别与评价因子筛选确定评价重点；4）环境现状调查及建设项目工程分析；5）环境影响预测；6）根据国家和地方有关法律法规、标准评价建设项目的环境影响；7）公众参与调查；8）给出关于建设项目环境可行性的评价结论，提出环境保护措施及建议，完成环境影响评价的编制。

（2）工作内容

1）总论；2）现有污染源调查；3）项目概况及工程分析；4）清洁生产分析；5）项目所在区域环境概况；6）区域环境质量现状调查与评价；7）环境影响预测与评价；8）污染防治对策与建议；9）污染物排放总量控制；10）环境风险分析；11）环境经济损益分析；12）环境管理与环境监测；13）公众参与；14）选址合理性与环境可行性分析；15）评价结论。

五、征求公众意见的主要事项：

（1）您认为本区域环境质量现状如何？（2）您认为区域主要的环境问题是什么？（3）您认为该项目可能带来的主要环境影响是什么？（4）您认为本项目的建设对本地区经济发展的影响？（5）您是否同意该项目的建设？（6）您认为该项目应注意的污染防治工作？（7）您最关心本项目建设的哪些方面的问题？（8）您对本项目建设的环保工作要求及建议。

六、公众提出意见的主要方式：

欢迎关心项目建设人士对项目环境保护问题提出有关意见及建议。公众可通过电话咨询方式向建设单位及承担环境影响评价的单位提出意见，报告编制过程中会充分重视与采纳。

（2）第二阶段：发放公众参与调查表

公众参与第二阶段采用公众意见征询表形式进行调查，调查人员首先向被调查对象发放介绍本工程的基本情况资料，包括本工程内容和规模及其可能带来的有利影响和不利影响等，再由被调查人员自愿填写《公众参与调查表》（见表4），最后通过整理、汇总进行分析。

表4   公众参与调查表

| 项目名称 | 吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目 |  |  | 建设地点 | 公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吉林省嘉瑞沥青科技有限公司 |  |  | 调查人 |  |  |
| 被调查人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| 性别 |  | 职业 |  | 文化程度 |  |  |
| 身份证号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程简介： 本项目为吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目，公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上，厂区东北侧为空地，东南侧隔墙20m为吉林建跃有限公司，西南侧为公司三期预留地，西北侧隔腾飞大街10m为农田。本项目占地面积20000m2，扩建面积2300.5m2，新增年仓储运输沥青3万t，扩建完成后，年仓储运输沥青6万t。项目总投资6806.84万元。为了解周围公众对项目的支持程度，本次环评进行公众参与，希望广大公众能够多提出宝贵意见，谢谢。 项目建成后主要环境问题：生活污水对区域水环境的影响；工艺废气、锅炉烟气和食堂油烟对环境空气的影响；沥青泵及锅炉鼓、引风机噪声对周围声环境的影响；生活垃圾、炉渣、废活性炭、落地沥青和食堂泔水等固废物对周围环境的影响。上述各污染因素经采取有效措施后，可实现达标排放。生活污水排入企业防渗池中，定期清抽不外排，对地水环境影响较小；工艺废气经活性炭吸附后能够实现达标排放，导热油炉及锅炉烟气经湿式脱硫除尘器处理后能够达标排放，油烟经油烟净化器处理后通过室内烟道经排气筒外排，不会对周围环境空气产生太大不利影响；噪声通过设备选型、安装消声器、底座加减震垫以及距离衰减可以使厂区周围噪声达标；固体废物均得到了合理的处置/处理，不会产生二次污染。因此，本项目所排放污染物不会给环境带来太大的影响，能为环境所接受。 |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本区域环境质量现状如何？ 良好 一般 不好 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为区域主要的环境问题是什么？ 空气污染 噪声污染 废水污染 固废物污染 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为该项目可能带来的主要环境影响是什么？ 大气 噪声 水体 固废物 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本项目的建设对本地区经济发展的影响？ 积极 一般影响 消极 |  |  |  |  |  |  |
| 您是否同意该项目的建设？ 同意 不同意 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为该项目应注意的污染防治工作？ 废气 噪声 废水 固废物 |  |  |  |  |  |  |
| 您最关心本项目建设的哪些方面的问题？ 环保 招工 |  |  |  |  |  |  |
| 您对该项目的建设有哪些建议？ |  |  |  |  |  |  |

（3）第三阶段：网上公示

为方便广大群众了解拟建项目的环境影响情况，本次环评在中华环评网上发布环境影响报告书简本。根据原国家环保总局2006年2月14日环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》和环境保护部公告2012年第51号关于发布《建设项目环境影响报告书简本编制要求》的公告的要求，本项目2013年3月19日在公主岭市发改局网站上发布了本项目环境影响报告书简本内容，以便公众能更全面了解拟建项目建设及环境保护方向的情况，网上公示内容详见表5。

表5   网上公示内容

吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目网上公示

受吉林省嘉瑞沥青科技有限公司的委托，吉林省环科环保技术有限公司承担了《吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目环境影响报告书》的编制工作，希望广大公众积极参与，对本项目环境保护方面提出宝贵意见和建议。

一、项目概况

1、基本情况

项目名称：吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目

建设性质：扩建

建设地点：本项目位于公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上，厂区东北侧为空地，东南侧隔墙20m为吉林建跃有限公司，西南侧为公司三期预留地，西北侧隔腾飞大街10m为农田。

2、工程简介

（1）占地面积

本项目占地面积为20000m2，新增建筑面积为2300.5m2。

（2）建设规模

本项目新增年仓储运输沥青3万t，项目建成后年仓储运输沥青6万t。

（3）总投资及资金来源

本项目总投资为6806.84万元，申请银行贷款3008.20万元，其余3798.64万元由企业自筹解决。

二、项目可能产生的环保问题

本项目施工期可能带来的主要环境问题为：施工过程产生的扬尘、粉尘和汽车尾气对环境空气的影响；施工废水和施工人员生活污水对水环境的影响；施工机械噪声对声环境的影响；施工期产生的施工垃圾和施工人员生活垃圾对周围环境的影响。

本项目营运期可能带来的主要环境问题为：生活污水对地表水环境的影响；工艺废气、锅炉烟气及食堂油烟等对环境空气的影响；机械设备噪声对周围声环境的影响；生产过程及职工产生的固体废物给环境带来的负面影响。

三、拟采取的环保治理措施

1、施工期

（1）施工废水

施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，采用沉淀池简单沉淀后回用于施工，沉淀的泥浆可与施工垃圾一起处理；施工人员生活污水产生量较少，排入企业建防渗池中，不会对地下水和土壤产生不良影响。

（2）施工扬尘

施工场地每天定时洒水，防止浮尘，在大风天气加大洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道及时清运、冲洗，以减少汽车行驶产生的扬尘污染；运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量；施工料场中，严禁起尘原料露天堆放；所有来往施工现场的起尘物料均应用苫布覆盖。

（3）施工噪声

合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工，禁止夜间施工，合理布置各施工机械位置，规范施工总平面图；降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。

（4）固体废物

施工人员的生活垃圾设置专门生活垃圾箱，定期送范家屯垃圾填埋场进行填埋处理；施工现场地面的碎砖石以及装修废物应清理干净，运至指定建筑垃圾堆放点，为日后的厂区绿化做好准备。

（5）生态环境影响

本项目占地类型规划为工业用地，现状为荒地，施工过程中存在土石方填挖，可能造成土壤的侵蚀及水土流失。建议加强施工期环境管理，采取雨天禁止施工、物料采用篷布覆盖，在厂区及四周进行绿化等水土流失防治措施，以最大限度降低水土流失影响。

2、营运期

（1）废水

本项目建成后，锅炉排污水全部回用于灭渣，不外排，生活污水在公主岭范家屯经济开发区污水处理厂投产运行前排入厂区内防渗池中，定期清抽，待污水处理厂投产运行后，经由开发区排水管网排入污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后，排入新开河，对地表水体影响较小。

（2）废气

①工艺废气

储罐区产生的沥青烟及苯并[a]芘，经采取集气、活性炭吸附处理，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级及无组织排放标准要求，对周围环境空气影响较小。

②锅炉烟气

本项目生产用热由2台250万Kcal/h的导热油炉供给，冬季采暖用热由1台2t/h的热水锅炉供给，锅炉烟气采用湿式脱硫除尘器对烟气进行处理后，能够满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准要求，经高35m烟囱高空排放，对周围环境空气影响不大。

③食堂油烟

本项目产生的食堂油烟经油烟净化器（除烟效率≥60%）处理后，油烟排放浓度能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，通过室内烟道经排气筒外排，排气筒应高出屋顶3.0m，对环境空气质量影响较小。

（3）噪声

本项目通过对产噪设备安装消声器、底座加减振垫、墙壁隔声吸声、加强绿化及距离衰减后，场界噪声能够满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区标准限值，对周围声环境影响不大。

（4）固废物

本项目主要固废物为生活垃圾、锅炉炉渣、废活性炭、落地沥青及食堂泔水等，对各固废物均采取合理有效的处理/处置措施，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

四、环评结论

本项目的建设符合产业政策要求，符合公主岭范家屯经济开发区发展规划要求，项目建设和运营过程中产生的各项污染物经采取有效的治理措施后均能够实现达标排放，符合国家相应的环境标准要求，影响程度是可以接受的，在建设单位积极落实报告书中所提出的各项治理措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境方面来看，本项目是合理可行的。

五、公示时间

本次公示时间为2013年3月25日起。

六、公众意见内容及反馈方式

为贯彻《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局2006年2月14日，环发2006【28号】）的相关精神。本项目的环境影响评价工作将实行网上公示的形式。如您能对该建设项目的环境保护工作提出合理的建设性意见，正在进行中的拟建项目“环境影响报告书”，在编制过程中将予以充分的尊重和采纳。

1、征求公众意见内容

本次公示主要征求公众对项目的选址是否认可；着重关心该项目建设及使用过程可能存在的环境问题；了解公众对本项目环境保护工作的建议。

2、公众意见反馈方式

本次信息公示后，公众可向指定地址发送电子邮件、电话、信函等方式发表对该项目建设及环评工作的意见看法。

七、建设单位和联系方式

建设单位：吉林省嘉瑞沥青科技有限公司

地    址：公主岭范家屯经济开发区腾飞大街上

联 系 人：李术华

电    话：15665909001

八、环境影响评价单位和联系方式

评价单位：吉林省环科环保技术有限公司

地    址：长春市南关区人民大街207号财富领域1901室

联 系 人：武彩娟

电    话：0431—89867655

Email：jpestwhw@sina.com

- 3、公众参与调查情况及分析结果

（1）公告和网上公示结果

本次公众参与调查在张贴公告、网上公示期间，无公众通过电话或者其它方式向建设单位、环评单位及环评审批部门提出意见。

（2）公众参与调查表分析结果

本次公众参与共发放《建设项目环境保护公众参与调查表》30份，收回30份，回收率100%。本次被调查人员均赞成本项目的建设，无反对意见，全部公众认为项目建设对地区经济发展具有积极的影响，同意项目建设，公众参与认同性较好。因此本环评建议企业应加强运营期废气和噪声的污染治理措施，确保实现达标排放，不对环境产生较大不利影响。

- 五、环境影响评价结论

本项目为吉林省嘉瑞沥青科技有限公司现代物流建设项目，项目建设符合国家产业政策，符合公主岭范家屯经济开发区总体规划要求，符合环境功能区划及区域总量控制要求，厂址选择合理且公众参与认同性较好。无论是建设期或是投入使用期，对周围环境影响都比较小，能为环境所接受。同时，项目建成后给当地带来一定的经济效益、社会效益及环境效益，通过现场踏查、工程分析、类比调查、环境影响分析及污染防治措施的论证，认为建设单位如能积极落实报告书中所提出的各项治理措施，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。