一、项目背景

吉林国文医院现位于公主岭市河南大街629号，占地面积12000㎡，建筑面积近20000㎡，设置床位550张，日门诊量700人。现已发展成为吉林省规模最大的民营综合性医院，同时也是吉林省卫生厅认定的首家二级甲等民营综合性医院。

公主岭市眼耳鼻咽喉医院现位于公主岭市河南大街999号，与吉林国文医院相隔仅500m，建筑面积近9000㎡，设置床位150张，日门诊量400人，是吉林省最高规格的眼耳鼻咽喉专科医院。

目前吉林国文医院和公主岭眼耳鼻咽喉医院为两级独立的医院，法人代表均为王永香。针对公主岭市医疗现状，吉林国文医院和公主岭眼耳鼻咽喉医院领导班子经反复研究论证、经医院职代会通过，决定将两家医院合并，共同投资建设一家综合性三级甲等医院，新建医院以吉林国文医院命名，故提出了本项目的建设。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，受吉林国文医院的委托，吉林东北煤炭工业环保研究有限公司与吉林艺格环境工程有限公司共同承担了该项目的环境影响评价工作。评价单位依据《导则》的规定，经现场踏查和工程分析、影响预测，编制了该项目的环境影响报告书，在报告书的编制过程中，得到了公主岭市环保局、公主岭市环境监测站及建设单位的大力支持，在此一并表示感谢！

二、项目概况

项目名称：吉林国文医院迁建项目

建设单位：吉林国文医院

建设性质：新建

建设地点：项目建设地点位于公主岭市河南大街南侧，项目东至新生西路，隔路为居民区；南至规划南环城街，隔街为在建居民楼；西侧至规划住宅用地，隔规划住宅用地为岭东路；北至河南大街，隔街为居民区。本项目地理位置详见附图1及照片。

项目搬迁后原有医院概况：目前吉林国文医院和公主岭眼耳鼻咽喉医院为两级独立的医院，针对公主岭市医疗现状，吉林国文医院和公主岭眼耳鼻咽喉医院领导共同投资建设一家综合性三级甲等医院，新建医院以吉林国文医院命名，两家医院拟将原有设备全部搬迁至新建医院内，搬迁后原两家医院旧址改为福利养老院。

项目拆迁不涉及建筑拆迁，主要涉及拆迁为利用医院原有医疗设备22（套），具体名称详见表2-2，拆迁过程中主要产生少量的废弃机械部件等，全部统一收集外卖处理，不涉及危险废物等固体垃圾。

建设规模：项目建成后，吉林国文医院为三级甲等综合性医院，设置床位1700张，日接待门（急）诊量5000人次。

建设内容：项目建成后，总占地面积88000 m2，总建筑面积185180 m2，其中地上建筑面积152760 m2，地下建筑面积32420 m2。具体指标内容见表1。

表1 项目建筑物基本情况一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 层数 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学术活动中心 | 5F | 9100 |  |
| 2 | 门诊医技楼 | 5F/-1F | 24220 |  |
| 3 | 制剂楼 | 3F | 3480 |  |
| 4 | 感染科楼 | 2F | 1570 |  |
| 5 | 1号病房楼 | 19F/-1F; 4F/-1F | 75500 | 其中裙房层数为4F/-1F |
| 6 | 2号病房楼 | 19F/-1F; 4F/-1F | 38260 | 其中裙房层数为4F/-1F |
| 7 | 锅炉房 | 1F | 630 |  |
| 8 | 小计 | —— | 152760 |  |
| 9 | 地下建筑面积 | —— | 32420 | 地下一层车库 |
|  | 合计 |  | 185180 |  |

项目总投资：项目总投资113055.90万元，其中建设投资100307.40万元，建设期利息 8187.50万元，流动资金为 4561.00万元。

三、建设项目环境质量现状

1、地表水

各监测断面污染因子除2#COD、3#COD、2# NH3-N及2#SS监测因子外，其余监测因子未超标，其中2#COD断面因子超标倍数最大，超标倍数为1.293，超标原因主要为兴隆河、东辽河沿线居民生活污水及企业生产废水，未经处理随意排放导致水质超标，说明评价区域东辽河水质不能够满足地表水Ⅴ类标准要求。

2、环境空气

由公主岭市大气环境监测结果表明，该区域空气环境质量较好，SO2、NO2和TSP最大浓度占标率均小于1，满足GB3095—1996《环境空气质量标准》中二级标准要求。

3、声环境

采用直接比较的方法评价噪声现状值，由监测数据可见，本项目4个监测点昼夜间的等效声级除2#南院界监测点噪声值超标外，其余监测点位均满足GB3096—2008《声环境质量标准》中1类区标准要求，2#南院界监测点噪声值超标原因主要为南侧目前为在建居民楼，居民楼施工过程引发噪声值超标，属于偶发性噪声值超标。

四、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1、废气污染防治措施与建议

（1）食堂油烟

根据调查，目前油烟的净化处理技术主要有3种，即吸附和过滤、高压静电捕集、水处理洗涤吸收。根据调查，本环评推荐采用水处理洗涤吸收方法。其原理如下：水处理洗涤吸收主要采用湿式净化脱油。如CYY厨房油烟净化技术，油烟首先和雾化喷淋的药水水雾相遇，在吸收室完成初步混合传质，继而经多层喷淋室上升到轻质填料层完成深度的传质吸收，特殊设计的轻质填料上下跳动，使水膜新陈代谢，并且气液固三相保持相对运动，使传质的效果更佳。最后经气水分离低空排放。废油回收，循环水定期加药并自动补水。经大量工程实践和监测数据表明，其最低去除油烟率可达到85%，净化后油烟排放浓度低于2mg/m3，是目前比较理想的油烟水处理设备。应由专用预制排风管道送至建筑物顶部排放，排气筒高度应高出建筑物3m。

（2）柴油发电机尾气

该项目的柴油发电机组平时不使用，仅作为应急发电用，所排废气中的污染物主要是烟尘、SO2、NOX、CO、烃类等。根据前面污染源分析，按年使用时间为96h计算，柴油发电机废气中各污染物的排放量为烟尘：61kg/a、SO2：135.53kg/a（含硫0.2％）、NOX：290.38kg/a、CO和烃类均为8.08kg/a。由于柴油发电机不经常使用，每次使用时间也短，因此其影响是暂时的。并且项目拟将发电机废气通过竖井升到楼顶排放，更进一步降低了对周围环境的影响。

建设方应确保使用优质低硫轻柴油，采取以上措施后，该项目柴油发电机组产生的废气对周围环境影响很小。

（3）病原微生物气溶胶的传播主要取决于两个方面：传染源和传播途径。

传染源：该项目为不带传染病房的综合性医院，从源头来说，病原微生物气溶胶少。医院病原微生物气溶胶主要位于手术区、病房和检验科。项目为从源头控制带病原微生物气溶胶的排放，病房区、手术室及门（急）诊等各角落定时消毒，检验科安装独立的通风系统，将排气过滤消毒后高空排放。

苏联学者提出夏季室内空气中细菌总数≥2500 cpu/m3为污染空气，香港室内空气质量标准规定，空气质量十分良好时空气中细菌总数应小于500 cpu/m3，室内空气质量能保证大众健康时，空气中细菌总数应小于1000 cpu/m3 。

因此，待本项目建成后，医院应该执行严格的消毒和通风制度，保证医院各排气口经消毒后排放，则能保证院内空气质量达到标准，从而减小对医院附近的居民等敏感点的影响降至最低。

传播途径：从传播途径方面来说，本项目带有病原微生物的气溶胶污染物的传播途径主要是空气。通过现状监测，当地大气质量较好，大气环境中可吸入颗粒物较少，病原微生物缺少载体就难以生存和移动。另外，公主岭市光照充足，日光中的紫外线有利于杀菌消毒；再者，公主岭市平均相对湿度大，病原微生物气溶胶很快吸收空气中水分使得粒径变大而在几米内迅速沉降。这些有利的自然和社会条件将会有效地切断病原微生物传播途径以及有利于病原体的距离衰减，而缺乏足够数量和毒性的病原体，就不会造成传染病流行。

（4）燃气锅炉废气

本项目设有12台2t/h燃气锅炉，用于项目热水、消毒及供暖用热，年用天然气281万m3，经《环境保护实用数据手册》中天然气排放因子，该手册中具体产污系数(kg/万m3•天然气)如下：NOX为6.3、SO2为1.0、烟尘为3.2。则污染物排放量为NOx：1.77t/a，SO2：0.28t/a，烟尘：0.90t/a；经《环境保护实用数据手册》类比可知，一个标立方的天然气燃烧产生的烟气量为10.5标立方，产生的烟气量为2.95×107m3/a，烟气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx，污染物浓度为烟尘：30.51mg/m3，SO2：9.49mg/m3，NOx：60mg/m3，通过不低于8m高排气筒高空排放，能够满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准值要求。

（5）污水站废气

通过工程分析可知，本项目的污水日处理能力较小，并且污水站设于地下，由于运行不当可能会产生少量的臭气，根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）规定：

为防病毒从医院水处理构筑物表面会发到大气中而造成病毒的二次传播污染，将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来；

组织气体进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐射或杀死病毒、细菌的设备中，经过有效处理后再排入大气。

因此，本环评严格按照以上规定，要求建设单位采用活性炭吸附及在车间内设机械排风系统并经消毒后，高空排放，建议排气筒高度为15m；能够满足GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》中相关标准要求，从而减少对环境空气的影响。

（6）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气，主要是来往患者车辆，行驶时产生的废气，属无组织排放，其特点是排放分散，总体废气量少，经空气稀释及周边绿化植物净化后，对环境的影响较小。

- 2、废水治理措施

本项目建成后全院废水量为648m3/d（23.65万m3/a），由于医院废水类似生活污水，根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）规定：

（1）污水处理工艺种类：

医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用工艺有：加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。

（2）污水工艺选择原则为：

传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理；

处理出水排入自然水体的县及县及以上医院必须采用二级处理；

处理出水排入城市下水道（下游设有二级污水处理厂）的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。

对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

（3）污水处理工艺确定：

根据综上论述及以往医院废水处理工艺而定，本环评要求项目污水站采用“一级强化+消毒”处理工艺，经预处理后废水应达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准（CODCr≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、粪大肠菌落数≤5000MPN/L），预处理后的混合废水排放不会对市政污水管网和污水处理厂构筑物有特殊的腐蚀和损坏，且项目对污水处理厂进水水质和水量冲击影响甚小，不会影响污水处理厂正常运行。项目排放的混合废水经污水处理厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准（CODCr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、NH3-N≤15mg/L等）后，处理达标后排入东辽河，对纳污水体水质影响很小。

污水站处理能力为42.67m3/h，日处理量为1000m3，而本项目废水量为648 m3/d，污水站能够完全接纳本项目的废水，因此，本环评建议废水直接进入院内污水站处理后排入下水管网，该工艺为国内处理医院废水成熟工艺，具体处理工艺流程详见图1。

混凝剂                         消毒

病区污水

化粪池      调节池     混凝沉淀        接触池         污水处理厂

污泥处理          消毒排出

图1   污水处理站“一级强化+消毒”处理工艺流程图

该工艺的处理效率详见表2。

表2  本项目废水处理效率

| 项 目 设备去除率 |  | COD (mg/l) | BOD (mg/l) | SS (mg/l) | 粪大肠菌群 | 氨氮 (mg/l) | 余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | 原水 | 400 | 220 | 300 | 20000 | 35 | 0 |
|  | 去除率% | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 0 |
|  | 净化后 | 380 | 209 | 210 | 19000 | 33.25 | 0 |
| 调节池 | 原水 | 380 | 209 | 210 | 19000 | 33.25 | 0 |
|  | 去除率% | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 |
|  | 净化后 | 342 | 177.65 | 168 | 18050 | 33.25 | 0 |
| 混凝沉淀池 | 原水 | 342 | 177.65 | 168 | 18050 | 33.25 | 0 |
|  | 去除率% | 70.8 | 60 | 65.1 | 10 | 0 | 0 |
|  | 净化后 | 242 | 71.06 | 58.8 | 16245 | 33.25 | 0 |
| 投氯消毒 接触池 | 原水 | 242 | 71.06 | 58.8 | 16245 | 33.25 | 105 |
|  | 去除率% | 5 | 5 | 3 | 69.1 | 15 | 105 |
|  | 净化后 | 230 | 67.51 | 57.04 | 5000 | 30 | 105 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准 |  | 250 | 100 | 60 | 5000 | — | — |

经预处理后废水中污染物浓度为CODCr：230mg/L、NH3-N：30mg/L，污染物产生量为CODCr：54.40t/a、NH3-N：7.10t/a；满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准（CODCr≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、粪大肠菌落数≤5000MPN/L），预处理后的废水排放不会对市政污水管网和污水处理厂构筑物有特殊的腐蚀和损坏，且项目对污水处理厂进水水质和水量冲击影响甚小，不会影响公主岭市污水处理厂正常运行。项目排放的废水经公主岭市污水处理厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准（CODCr≤60mg/L、NH3-N≤15mg/L）后，则污染物排放量为CODCr：14.19t/a、NH3-N：3.55 t/a；处理达标后排入东辽河，对纳污水体水质影响很小。

在正常情况下，废水对地表水体影响较小，而在事故排放情况下，全部废水直接排入下水管网将会引起污水处理厂处理效率降低，导致污水厂不能正常运行，虽不会构成大的污染，但直接加重东辽河的污染现状，因此，应杜决事故排放的情况发生。

因此，本环评要求建设单位建设一座事故储池，池容约为2000m3，能够容纳3d的污水水量，以防事故的发生。

- 3、噪声治理措施

项目主要噪声源是车辆进出以及机械设备运行产生的噪声。对于车辆产生的噪声可从加强管理着手减少，停车场的位置设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。对于一些机械设备，如抽风机、柴油发电机组、水泵等首先在设备选型上选用低噪声的先进设备，风机、柴油发电机组、水泵均设置于密闭的房间内并以多孔介质做减振垫，水泵于管道连接时采用柔性方式，在抽风机进出风口处设消声器。采取上述措施后各噪声源对声环境影响轻微，院界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准（即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）），项目噪声防治措施可行。

4、固体废物治理措施

本项目所产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗垃圾以及污水处理站产生的污泥。

（1）医疗废物

根据类比一般省内三级甲等医院分析得知，医疗垃圾产生量为0.15kg/床·d,本项目医疗垃圾产生量约为93.08t/a，主要为一次性医疗用品及有机污染废弃物，由指定的医疗废弃物运输车将其残渣送至四平市劳氏清大德人环保科技有限公司资质单位无害化处理，处置协议详见附件。

（2）生活垃圾

院区生活垃圾产生量约为1186.25t/a，由市政环卫部门定时清运送往城市垃圾场统一处理。

（3）污水站污泥

从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。无害化处理措施是将污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒，并对污水处理站采取有效的封闭和脱臭处理,对于发生强烈恶臭的构筑物置于封闭间内，通过引风装置排入相应的净化装置进行脱臭处理，同时加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成。经浓缩、脱水、无害化处理后的污泥要及时外运，以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染（污泥处理工艺详见图2）。

化粪池

灭菌

调节池

混凝沉淀池

污泥浓缩池

投加石灰

污泥外运

板框压滤机

图2  污泥处理工艺

污水处理站产生的污泥量为427t/d，经消毒处理，且经板框压滤机脱水后处理后，使其含水率小于60%，最终全部运往四平市劳氏清大德人环保科技有限公司资质单位无害化处理（该单位运行处理资质、处置协议详见附件）。

（4）医疗废物污染物防治措施

本项目所产生的医疗废物主要包括感染性废物（沙布、棉球、手纸、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（各类手术残余物等）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）以及病患生活垃圾。本项目所产生的医疗废物经消毒处理后将由医院垃圾运输专车运至四平市劳氏清大德人环保科技有限公司资质单位统一无害化处理，处置协议详见附件，故本环评仅就该项目所产生的医疗废物在收集、贮运过程都要有醒目的标识，具体提出的如下污染防范措施：

a.医疗废物必须实施分类收集，先进行灭菌消毒预处理后，用专用医疗废物袋（红色、黑色、黄色等），再分类包装。其中：

红色：纱布、棉球、手纸、手术服、各类手术残余物及各类受污染的纤维制品等；

黑色：一次性针头，玻璃器皿及各类金属毁形物等；

黄色：一次性输液管、注射器及相关塑料制品等。

所用的包装袋及垃圾箱，应由市环卫医用废弃物处理有限公司统一发放。

b.医院应设定专门的医疗废物排放区，并配备加盖密封的垃圾周转箱，做为包装袋待运废弃物的暂存场所。

排放区要远离医疗区、食品加工区和人员活动区。排放区要安全、不渗漏、有防蚊虫等措施，要作定期清洁、消毒、并在排放区附近有明显警示标识。

c.所设置的医用废弃物排放区应允许专业运输车的进出。应有一定的隔离带，将排放区与其设施隔离开，同时保证排放区域内的清洁，保证运输车24小时都可以收取。

d.垃圾收集和运输过程中，要做到密封运输，用后要严格清洗消毒。垃圾周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。垃圾周转箱用后要认真清洗，并严格消毒后方可周转使用。

e.医疗废物运输路线延岭东路，进入G102最终运至四平市劳氏清大德人环保科技有限公司处置中心。在运输的过程当中可能对沿途的学校、居民等敏感点有一定的影响，因此，该医疗垃圾在收集和运输过程中，由四平市劳氏清大德人环保科技有限公司提供专用的医疗废物转运车运输，要做到密封运输，用后要严格清洗消毒。垃圾周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。垃圾周转箱用后要认真清洗，并严格消毒后方可周转使用。

通过上述分析，建设项目固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。

（5）辐射环境防治措施

运营期主要有项目的X光机、CT、核磁及PET等设备产生的辐射影响，这一类射线装置设备均会产生电或磁的辐射，一般在该类设备安装时对这一类辐射均已有必要的防护措施，对操作过程也有严格的规范，但院方若疏于管理，因相关医职人员的马虎，极易造成辐射的泄漏，对候诊病人及其他医职人员的身体健康造成影响，本次环评不对其进行评价，辐射影响需做单独做辐射环境影响评价。

五、建设项目对环境影响的经济损益分析结果

- 1、环境效益

吉林国文医院位于公主岭市河南大街南侧，项目东至新生西路，隔路为居民区；南至规划南环城街，隔街为在建居民楼；西侧至规划住宅用地，隔地为岭东路；北至河南大街，隔街为居民区。这里环境质量优良、交通便捷，本项目在院区规划、医疗设备选型和运营管理等方面采取有效措施，可取得显著的环境效益：

（1）本项目建成后，原场地将变成美丽和谐的诊治疗养区，为病人提供良好的诊疗环境，全部建成后将形成优美的人文景观。

（2）本工程将建设所产生的各种污染物经处理都能达到排放标准要求，对改善环境起到了一定的积极作用。

- 可见本项目的建设具有良好的环境效益。

- 2、社会效益

- 本项目的建设可为项目所在区域的人民提供服务，为治疗疾病、保护身体健康提供人力、物力保障。首先，健康是生命的基础，人民群众的健康有了保证，便可提高生活质量和健康水平，间接提高人民群众的收入，促进生产力发展，促进我省社会经济发展和社会进步；其次，该项目建设，可保证和提高医院的医疗水平，为当地老百姓创造安全、稳定的社会环境，对吉林省各地区的卫生、文化、教育发展等都具有良好的促进作用。

总之，该医院的建设不但具有良好的环境效益，而且还有显著的经济和社会效益。

- 3、经济效益

本项目投入总资金近11.31亿元，门诊综合楼建设所需的大部分建筑材料和设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来一定的发展机遇。项目建成投入运营后，包括工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年为数百万元，这将直接促进区域经济的发展。

根据设计，项目建成后设置床位1700张，日接待门（急）诊量5000人次，其中有一部分患者是从外地来此就医，因此地方可从其它产业如交通、餐饮、住宿和邮电服务等方面的潜在消费中获取一定的收入，以此增加地方财政收入。

六、建设单位拟采取的环境管理制度

- 1、环境管理的基本原则

制定严格的环境保护规章制度，强化环境管理意识，确保国家和省市各级环境保护部门的要求得以贯彻落实，最大限度的降低本项目的环境影响，并采取相应的对策，避免发生突发性事故和环境纠纷。

- 2、环境管理机构设置

为保证本项目环保规划的实现及施工建设期环保对策与措施的顺利实施，建设项目的环境管理工作应由管理部门专人负责。在项目施工建设期和营运期必须建立相对健全和独立的环境管理机构，配备专职的环境管理人员，以加强和提高各项环境保护法律、法规的执行力度。该公司应在内部设专职的环境管理人员，负责公司及各小区、施工现场的环境管理工作，以加强全公司的环境管理工作。

- 3、环境管理机构职责

（1）认真贯彻执行国家和省内的有关环境保护法律、法规、方针和政策；

（2）负责监督环境保护措施的实施计划和编写，负责监督环境影响评价报告书中所提出的各项环保措施的实施和执行情况；

（3）负责施工建设期的污染事故和环境纠纷处理，处理好与环保有关的来信来访；

（4）制定企业环保目标，发展规划和计划，经常开展环境保护、生态治理的交流活动；

（5）建立健全企业污染源监测资料及环境质量监测资料等技术档案，完成各级政府及公司领导交办的有关环保任务；

（6）对营运期环境管理应逐步实现程序化、文件化管理，并持续改进。加强对各小区的环境管理和宣传。

- 4、环境管理中的注意事项

（1）设计阶段：设计单位应将环境影响评价报告书中提出的环保设施落实到设计中，建设单位环保部门应对工程设计方案进行审查；

（2）招标阶段：承包商在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环境措施的条款；

（3）建设单位在施工开始后应成立环境监理项目部，配备1-2名专职人员负责施工期的环境管理与监督，重点是监督施工粉尘和噪声污染；

（4）项目建成投入营运后，也应配备专职人员负责营运期环境管理与监督，将环境影响报告书中提出的环保措施得到实施和完善。

七、公众参与

本报告根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》第二章第十五条规定、《环境影响评价公众参与暂行办法》以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）要求，进一步加大环境影响评价公众参与和政务信息公开力度，更好地保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权。开展公众参与调查工作，征询社会各界对本项目建设以及有关环境保护方面的意见。

本次公众参与以在项目区域内现场张贴公示信息、发放公众参与调查表的形式进行。

公众意见调查：为进一步了解与项目建设相关的公众对本项目的意见，项目组人员在项目区域内以发放调查问卷的形式进行公众意见征询，共发放50份公众参与调查表，收回50份。

由公众参与调查结果可以知道，在不影响居民正常生活的条件下，广大公众对本项目的建设和选址表示赞同，对本项目拟采取的环保措施表示满意，但同时也强烈要求建设方严格落实各项环保措施，做好管理工作，加强环境管理，认真落实环保“三同时”制度，制定应急预案，确保本次环境影响评价提出的环境保护措施得到贯彻落实，使工程能够顺利实施。

八、项目建设与产业政策、城市规划相符性

制定和实施国家发展和改革委员会2011年6月1日第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》，是实现“十二五”规划目标的一项重要举措，对于全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，进一步转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，保持国民经济平稳较快发展具有重要意义。

同时根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》,自2013年5月1日起施行。

根据十七届五中全会建议提出的以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线这一指导思想，“十二五”《规划纲要》进一步明确，要科学判断和准确把握发展趋势，加快发展现代农业，改造提升制造业，培育发展战略性新兴产业，推动能源生产和利用方式变革，构建综合交通运输体系，全面提高信息化水平，推进海洋经济发展，推动服务业大发展。

本项目属于医院建设项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》分类规定，本项目为“三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业”中“29、医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目，故本项目的建设符合国家现行产业政策。

九、环境影响预测及评价结论

（1）地表水

根据工程分析，本项目在运营期废水产生量648m3/d，即23.65万m3/a，本项目废水经自建污水处理站处理达标后直接排入市政污水下水管网，进公主岭市污水处理厂统一处理，处理达标后排入东辽河。

（2）大气环境

①油烟环境影响分析

本项目产生的油烟主要来自食堂，由于食堂只为患者准备一些简易食品和院内职工，不进行的烹饪，因此，这部分油烟量很少且不定量，故其油烟排放量也不是很大。医院安装油烟净化器（排油烟机去除率85%），对油烟进行净化后经楼内预制烟道且高于楼顶3m高空排放，对周围环境空气影响不大。

②带病原微生物的气溶胶

病原微生物气溶胶的传播主要取决于两个方面：传染源和传播途径。

a.传染源

该项目为不带传染病房的综合性医院，从源头来说，病原微生物气溶胶少。医院病原微生物气溶胶主要位于手术区、病房和检验科。项目为从源头控制带病原微生物气溶胶的排放，病房区、手术室及门（急）诊等各角落定时消毒，检验科安装独立的通风系统，将排气过滤消毒后高空排放。

苏联学者提出夏季室内空气中细菌总数≥2500 cpu/m3为污染空气，香港室内空气质量标准规定，空气质量十分良好时空气中细菌总数应小于500 cpu/m3，室内空气质量能保证大众健康时，空气中细菌总数应小于1000 cpu/m3 。

因此，待本项目建成后，医院应该执行严格的消毒和通风制度，保证医院各排气口经消毒后排放，则能保证院内空气质量达到标准，从而减小对医院附近的居民等敏感点的影响降至最低。

b.传播途径

从传播途径方面来说，本项目带有病原微生物的气溶胶污染物的传播途径主要是空气。通过现状监测，当地大气质量较好，大气环境中可吸入颗粒物较少，病原微生物缺少载体就难以生存和移动。另外，公主岭市光照充足，日光中的紫外线有利于杀菌消毒；再者，公主岭市平均相对湿度大，病原微生物气溶胶很快吸收空气中水分使得粒径变大而在几米内迅速沉降。这些有利的自然和社会条件将会有效地切断病原微生物传播途径以及有利于病原体的距离衰减，而缺乏足够数量和毒性的病原体，就不会造成传染病流行。

③柴油发电机尾气

该项目的柴油发电机组平时不使用，仅作为应急发电用，且不设置柴油存储，随用随买，所排废气中的污染物主要是烟尘、SO2、NOX、CO、烃类等。根据前面污染源分析，按年使用时间为96h计算，柴油发电机废气中各污染物的排放量为烟尘：61kg/a、SO2：135.53kg/a（含硫0.2％）、NOX：290.38kg/a、CO和烃类均为8.08kg/a。

由于柴油发电机不经常使用，每次使用时间也短，因此其影响是暂时的。并且项目拟将发电机废气通过竖井升到楼顶排放，更进一步降低了对周围环境的影响。

建设方应确保使用优质低硫轻柴油，采取以上措施后，该项目柴油发电机组产生的废气对周围环境影响很小。

④燃气锅炉废气

本项目设有12台2t/h燃气锅炉，用于项目热水、消毒及供暖用热，年用天然气281万m3，经《环境保护实用数据手册》中天然气排放因子，该手册中具体产污系数(kg/万m3•天然气)如下：NOX为6.3、SO2为1.0、烟尘为3.2。则污染物排放量为NOx：1.77t/a，SO2：0.28t/a，烟尘：0.90t/a；经《环境保护实用数据手册》类比可知，一个标立方的天然气燃烧产生的烟气量为10.5标立方，产生的烟气量为2.95×107m3/a，烟气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx，污染物浓度为烟尘：30.51mg/m3，SO2：9.49mg/m3，NOx：60mg/m3，通过不低于8m高排气筒高空排放，能够满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区Ⅱ时段标准值要求。

⑤污水站废气

通过工程分析可知，本项目的污水日处理能力较小，并且污水站设于地下，由于运行不当可能会产生少量的臭气，根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）规定：

为防病毒从医院水处理构筑物表面会发到大气中而造成病毒的二次传播污染，将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来；

组织气体进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐射或杀死病毒、细菌的设备中，经过有效处理后再排入大气。

因此，本环评严格按照以上规定，要求建设单位采用活性炭吸附及在车间内设机械排风系统并经消毒后，高空排放，建议排气筒高度为15m；能够满足GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》中相关标准要求，从而减少对环境空气的影响。

⑥汽车尾气

本项目产生的汽车尾气，主要是来往患者车辆，行驶时产生的废气，属无组织排放，其特点是排放分散，总体废气量少，经空气稀释及周边绿化植物净化后，对环境的影响较小。

（3）声环境

项目主要噪声源是车辆进出以及机械设备运行产生的噪声。对于车辆产生的噪声可从加强管理着手减少，停车场的位置设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。对于一些机械设备，如抽风机、柴油发电机组、水泵等首先在设备选型上选用低噪声的先进设备，风机、柴油发电机组、水泵均设置于密闭的房间内并以多孔介质做减振垫，水泵于管道连接时采用柔性方式，在抽风机进出风口处设消声器。采取上述措施后各噪声源对声环境影响轻微，院界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准（即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）），项目噪声防治措施可行。

（4）固体废物

本项目所产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗垃圾以及污水处理站产生的污泥。

①医疗废物

根据类比一般省内三级甲等医院分析得知，医疗垃圾产生量为0.15kg/床·d,本项目医疗垃圾产生量约为93.08t/a，主要为一次性医疗用品及有机污染废弃物，由指定的医疗废弃物运输车将其残渣送至四平市劳氏清大德人环保科技有限公司资质单位无害化处理（该单位运行处理资质、处置协议详见附件）。

②生活垃圾

院区生活垃圾产生量约为1186.25t/a，由市政环卫部门定时清运送往城市垃圾场统一处理。

③污水站污泥

从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。无害化处理措施是将污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒，并对污水处理站采取有效的封闭和脱臭处理,对于发生强烈恶臭的构筑物置于封闭间内，通过引风装置排入相应的净化装置进行脱臭处理，同时加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成。经浓缩、脱水、无害化处理后的污泥要及时外运，全部送至四平市劳氏清大德人环保科技有限公司资质单位无害化处理（该单位运行处理资质、处置协议详见附件）。以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。

（5）辐射环境防治措施

运营期主要有项目的X光机、CT、核磁及PET等设备产生的辐射影响，这一类射线装置设备均会产生电或磁的辐射，一般在该类设备安装时对这一类辐射均已有必要的防护措施，对操作过程也有严格的规范，但院方若疏于管理，因相关医职人员的马虎，极易造成辐射的泄漏，对候诊病人及其他医职人员的身体健康造成影响，本次环评不对其进行评价，辐射影响需做单独做辐射环境影响评价。

（6）外环境影响分析

项目建设地点位于公主岭市河南大街南侧，项目东至新生西路，隔路为居民区；南至规划南环城街，隔街为在建居民楼；西侧至规划住宅用地，隔地为岭东路；北至河南大街，隔街为居民区。项目三侧临道，主要外环境影响为道路交通影响；另外项目东侧200m处为中粮生化能源（公主岭）有限公司（以下简称中粮），其对本项目产生一定的噪声及废气影响。

①道路交通对本项目外环境影响

项目三侧临道，道路交通产生一定量的交通噪声影响，根据项目平面布局得知，项目临道三侧多为空地及绿化植物，建筑物距离道路具有一定距离，同时经院区内距离及绿化植物削减后，同时对于临道的建筑物安装隔声窗等设施，故道路交通噪声对本项目的影响较低。

②中粮对本项目外环境影响

本项目东侧200m处为中粮，其对本项目产生一定的噪声及废气影响；由于本项目距离中粮较远（200m），且中粮已对其产噪设备进行降噪处理、本项目拟对临道建筑物安装隔声窗及加强院区绿化等措施，故中粮对本项目产生的噪声影响较小。

本项目位于中粮的西南侧，根据气象资料得知，公主岭市常年主导风向为西南风，故本项目位于中粮的上风向处，且中粮设有废气处理装置，故中粮产生的废气对本项目区域内环境空气影响较小。

同时本项目距离中粮厂界约为200m，远远超过中粮盐酸装置50m卫生防护距离要求，项目在其卫生防护距离之外，故对本项目环境基本无影响。

综上所述，本建设项目符合国家现行产业政策，符合公主岭市城市总体规划。本项目污染物排放量较小，污染较轻，且周围大气及声环境质量较好，具有一定的环境容量，如能在认真落实本报告书提出的各项污染防治措施后，其主要污染物及噪声排放符合我国及地方有关标准和总量控制要求，对环境影响较小；其选址符合公主岭市总体发展规划和环境功能分区的要求。所以，从环境保护和长远发展的角度来讲，本项目是合理可行的。

十、联系方式

环境影响评价单位：吉林东北煤炭工业环保研究有限公司

吉林艺格环境工程有限公司

联系方式：0431-81798188

联系人：白工

建设单位：吉林国文医院

联系人：刘晓旺

联系电话：13904353790