- 一、建设项目概况

（一）建设项目的地点及相关背景

随着经济的发展和人民生活质量的提高，城市化将全面推进，城镇对第三服务产业的需求也日益增多。以及公主岭市扩容提质的有序发展，特别是岭西新区建设的快速推进，新区经济、文化取得了明显的变化，人们的生活水平的不断提高，以及消费档次、购物品味不断的提升。岭西新区现有的房地产商业服务网点，以及服务设施和经营项目已经无法满足人们的物质需求。按照《公主岭岭西新区控制性详细规划(2012-2030)》目标，未来岭西新区将满足12万人口的生活需求。可见，随着人民生活水平和人均住房建筑面积的提高，配套第三服务产业的空间更将有继续升高的趋势。为此，吉林省荣超房地产开发有限公司为适应公主岭市扩权强县和扩容提质的新形势需要，进一步推动岭西新区的建设发展，方便百姓生活需要，繁荣岭西经济，本着商业设施建设与城市发展总体规划相结合、科学布局与合理分工相结合、新建与调整相结合、便民利民与美化环境相结合的基本原则，以既做到便民利民，又要充分考虑交通、环境影响，使流通与交通共畅，市容与繁荣并举为目标，拟将在岭西三路与河南大街交汇处（岭西新城A-028-4地块）建设一座现代化的大型综合商场——“荣超购物天地”，成为购物、休闲、娱乐、餐饮为一体的一条龙服务中心。

项目名称：公主岭市岭西新城荣超购物天地建设项目

建设性质：新建

建设位置：本项目位于公主岭市岭西新城A-028-4地块，河南大街以北，岭西三路以西。建址现状为大面积棚户区，由政府负责拆迁工作，项目北侧30m处为在建御景豪庭小区，东侧70m隔岭西三路为居民区（约460户），南侧50m隔河南大街为居民区（约300户），西侧20m为城市家园小区（约150户），项目位于公主岭岭西新城位置，东南西北各方位均有居民居住，且分布较为密集，与本项目最近的居民为位于项目西侧20m城市家园小区，项目位于公主岭岭西新城位置，东南西北各方位均有居民居住，且分布较为密集，与本项目最近的居民为位于项目西侧20m城市家园小区。

主要建设内容

本项目总占地面积27031㎡，为规划的商业用地，项目现状为棚户区，居民已搬迁，拆迁由政府负责。主要建设购物中心一座，包括商场、放映厅、超市、餐厅等。总建筑面积为71000㎡。新建商业楼1栋总建筑面积为70735㎡，锅炉房1栋建筑面积为265㎡。具体建设内容如下：

1、新建商业楼1栋，总建筑面积70735㎡。其中新建地上建筑总建筑面积为55870.7㎡（包括地上商场建筑面积40405.45㎡，餐厅建筑面积为10304.2㎡，放映厅建筑面积为4966.8㎡，办公用房建筑面积为130㎡，值班室建筑面积为43.75㎡，消防控制室建筑面积为20.5㎡）；地下建筑总建筑面积为14864.3㎡（包括地下超市建筑面积为13736.3㎡，消防泵房建筑面积100.8㎡，配电间建筑面积为128㎡，生活水箱间建筑面积为360.36㎡，柴油发电机房建筑面积为128㎡，消防水池间建筑面积为226.8㎡，空调机房建筑面积为184.04㎡）。

2、新建锅炉房1栋，建筑面积为265㎡；

3、绿化占地面积5406m2，道路及地面硬化占地面积为6932.8m2。

主要建设购物中心一座。包括商场、放映厅、超市等。

项目综合技术经济指标见表1，总平面布置详见图2-1。

表1  本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑规模 |  | ㎡ | 71000 |  |  |
| 1.1 | 新建商业楼 | 地上建筑面积 | ㎡ | 55870.7 | 建筑名称 | 建筑面积㎡ |
|  |  |  |  |  | 地上商场 | 40405.45 |
|  |  |  |  |  | 餐厅 | 10304.2 |
|  |  |  |  |  | 放映厅 | 4966.8 |
|  |  |  |  |  | 办公用房 | 130 |
|  |  |  |  |  | 值班室 | 43.75 |
|  |  |  |  |  | 消防控制室 | 20.5 |
|  |  | 地下建筑面积 | ㎡ | 14864.3 | 地下超市 | 13736.3 |
|  |  |  |  |  | 消防泵房 | 100.8 |
|  |  |  |  |  | 配电间 | 128 |
|  |  |  |  |  | 生活水箱间 | 360.36 |
|  |  |  |  |  | 柴油发电机房 | 128 |
|  |  |  |  |  | 消防水池间 | 226.8 |
|  |  |  |  |  | 空调机房 | 184.04 |
| 1.2 | 新建锅炉房 |  | ㎡ | 265 |  |  |
| 2 | 总平面布置主要技术指标 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 规划总用地面积 |  | m2 | 27031 |  |  |
| 2.2 | 总建筑面积 |  | m2 | 71000 |  |  |
| 2.3 | 容积率 |  |  | 2.08 |  |  |
| 2.4 | 绿地率 |  | % | 20.0 |  |  |
| 2.5 | 建筑系数 |  | % | 54.35 |  |  |
| 3 | 项目总投资 |  | 万元 | 20939.01 |  |  |

- 建设周期和投资

建设周期：2014年6月年至2015年12月。

投资：本项目总投资20939.01万元人民币，全部由企业自筹解决。其中环保投资为240万元，约占总投资的1.15%。

- 工艺过程

本项目建设主要工艺流程有以下几个阶段：前期准备阶段、主体施工阶段、内外装饰阶段、外网施工阶段、绿化阶段直至交付使用。前期准备阶段主要办理各种相关手续，如土地征用、建设规划、消防审批、环保审批、招投标、开工许可证以及临时用电、施工用水等等；主体施工阶段进入了正式建设阶段，主体的工程量占总工程量的1/3左右，是施工期产生污染的主要阶段，污染物主要有建筑材料扬尘引起的环境空气污染及施工机械的施工噪声污染、施工溢流水和生活污水对地表水环境的影响及水土流失等；内外装饰阶段主要包括外墙贴瓷砖或刷涂料、内墙刮大白、贴瓷砖等，该阶段相对主体阶段污染较轻；外网施工阶段主要包括上水、下水、电、供热等，土方量较大，易引起扬尘污染；厂区绿化阶段进入了工程收尾阶段，包括平整场地、种植花草树木等。以上各阶段分界不明显，时有交叉。施工建设期工艺流程见图1。

前期准备阶段

主体施工阶段

内外装饰阶段               噪声、废水、扬尘、固体废物

外网施工阶段

绿化阶段

交付使用

图1  本项目施工建设期流程及排污节点示意图

- 法律法规、政策、规划和规划环评的相符性。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》和中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展和改革委员会关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》规定，本项目属于商业开发既不属于限制产业，也不属于被淘汰的产业，属于国家允许的项目。

根据公主岭市总体规划可知，该区域土地规划为商业用地，本项目建成后用地性质不变，符合公主市总体规划。并且项目建成后将改变现有自然状况，使城市面貌焕然一新，有利于改善地区投资环境，促进公主岭市经济的发展。因此本项目选址是合理可行的。

- 建设项目周围环境现状

- 建设项目所在地的环境现状

（1）地表水

公主岭河、东辽河各监测断面各项指标标准指数均小于1，能够满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水体功能要求。

（2）环境空气

由评价结果可以看出，各监测点位监测因子指标的标准指数均小于1，说明本项目所在区域环境空气质量能满足GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准要求，区域空气环境质量较好。

（3）噪声

从现状监测结果可以看出,各监测点位昼、夜间监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准的要求。

- 建设项目环境影响评价范围

（1）环境空气

根据环境空气影响评价工作等级（三级）的要求，按照《环境影响评价技术导则（大气）》（HJ2.2-2008）的规定，确定环境空气影响评价范围为以商场为中心，半径为2.5km的圆形区域。

（2）地表水

考虑公主岭市污水处理厂排污口的位置及本项目所在区域苇子沟河及东辽河评价工作等级（三级）的要求，确定本项目的评价范围为苇子沟河入市区前上游500m处至苇子沟河与东辽河汇合口下游2500m处黑由咀子断面，全长约11km。

（3）声环境

评价范围为本项目边界外200m。

- 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

（一）主要环境问题及拟采取的环保措施

（1）废水

本项目为小区建设，建成后产生的废水主要为生活污水，产生量为56.48t/d（20615.2t/a），本项目废水产生情况详见表2。

表2   本项目废水产生情况一览表

| 废水 种类 | 废水量 （t/a） | COD |  | BOD5 |  | SS |  | 氨氮 |  | 动植物油 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 |
|  |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 生活 污水 | 20615.2 | 300 | 6.18 | 200 | 4.12 | 300 | 6.18 | 30 | 0.62 | 50 | 1.03 |

（2）废气

①锅炉烟气

本项目生活用热采用1台8t/h的燃气热水锅炉，燃天然气量约为122万m3/a，其主要污染物为烟尘和NO2，根据类比调查，其污染物产生浓度分别为烟尘：36mg/m3，NO2：139 mg/m3，拟通过8m高排气筒外排，其锅炉烟气中各污染物排放情况详见表2-5。

表2-5   锅炉烟气排放情况

| 污染源 | 燃天然气量 （万m3/a） | 烟气量（m3/a） | 烟囱高/内径（m/m） | 烟尘排放量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | NO2 |  |
|  |  |  |  | C | W | C | W |
| 燃气锅炉 | 122 | 1.66×107 | 8/0.3 | 36 | 0.72 | 139 | 2.3 |
| 标准 |  |  |  | 50 |  | 400 |  |

注：C—浓度，mg/m3，W—折纯量，t/a。

由上表可见，本项目锅炉烟气中各污染物浓度均能满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中燃气锅炉Ⅱ时段标准要求。

②美食城油烟

本项目废气污染源主要来自商场美食城产生的油烟，食物在烹饪过程中产生的油烟有几百种污染物，化学成分十分复杂，其中包括烷烃类、脂肪酸类、醇类、酯类、酮类、醛类、杂环化合物、多环芳烃类等。在各种烹饪工艺中，煎、炸所产生的油烟量远远大于炒、炖所产生的油烟量。各餐饮店面均配有油烟净化装置，烟气经由公共排烟道排至顶楼，再经高出楼顶3m的排气装置排入大气，可满足GB198483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中相关标准要求。

③汽车尾气

本项目地面停车场，汽车进出停车位怠速行驶时会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、HC（碳氢化合物）等，车辆一般为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。再区域内植被的净化，不会对周围人员造成较大影响。

（3）噪声

项目建成后主要噪声源为商业活动人流噪声、水泵房泵类、风机设备，通过类比调查，本项目主要噪声源声级范围为60—80dB（A），源强见表3。

表3   拟建项目噪声源情况

| 噪声源名称 | 消声前声压级dB(A) | 声源特征 |
| --- | --- | --- |
| 风机 | 65-75 | 连续 |
| 水泵类 | 60-80 |  |

（4）固废物

本项目的固废物主要为商场顾客、物业人员及商企人员产生的生活垃圾、废包装袋及餐余垃圾，生活垃圾按1200人，每人产生垃圾量按0.5kg/d计算，则每年产生垃圾219t/a，生活垃圾在采用分类收集、集中清运方式由环卫部门每天送至城市垃圾场处理；废包装产生量100t/a，卖于废品收购站，餐余垃圾产生量50t/a，由专门部门回收。

- 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本工程建设地点位于公主岭市岭西新城A-028-4地块，河南大街以北，岭西三路以西。建址现状为大面积棚户区，由政府负责拆迁工作，项目北侧30m处为在建御景豪庭小区，东侧70m隔岭西三路为居民区（约460户），南侧50m隔河南大街为居民区（约300户），西侧20m为城市家园小区（约150户）。

- 建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

（1）废水

本项目所排污水均为生活污水，废水经商场内排污管网收集到污水雨水集水池（防渗），用泵将污水打入市政污水管网，进入公主岭市污水处理厂，处理达标后进入公主岭河，最终汇入东辽河。由工程分析可知，本项目废水中各污染物浓度可满足公主岭市污水处理厂进水标准要求，且公主岭市污水处理厂处理规模为5万m3/d，而本项目产生的废水量为56.48t/d，仅为其处理量的0.11%，因此，本项目废水的排放对污水处理厂的运行基本无冲击，且经处理后对受纳水体东辽河影响较小。

（2）噪声

①噪声源强

根据工程分析可知，本项目的噪声源主要为水泵房泵类、风机及娱乐设施，源强在60-80dB（A）之间。

②预测模式

此次声环境影响分析，只进行泵房中水泵设备噪声对其周围环境产生的影响程度进行预测，因评价区域范围较大，不进行多声源在某一点的影响叠加模式预测。

点声源传播衰减模型

Lp=LpO-20lg（r/ro）-ΔL

式中：LP—距声源r米处声压级，dB（A）；

LpO—距声源rO米处声压级，dB（A）；

r —距声源的距离，m；

rO —测量参考声源与点源之间的距离，m；

ΔL—环境因素衰减量，dB（A）（包括地面、气象、植被、建筑物等因素对噪声的衰减）。

根据有关资料分析，砖混结构带玻璃窗建筑物对噪声衰减约17dB（A），结合锅炉房及泵房实际情况，砖混结构不带玻璃窗建筑物对噪声衰减30-50dB（A）。预测过程中,根据实际情况，噪声源按室内声源对待。在预测室内噪声源对室外影响时，墙体等建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20-160Hz的声音，范围为18-27dB（A）。在本次预测中，考虑设备噪声源在安装采取声源控制的情况下，取ΔL为27 dB（A），再对项目边界外不同距离处噪声值进行预测。结果见表4。

表4  设备噪声传播随距离变化的预测结果    　　  单位：dB（A）

| 距噪声源（m） | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq | 53.0 | 39.0 | 33.0 | 27.0 | 21.0 | 17.4 | 14.9 | 13.0 |

由上表可以看出，在距离噪声源5m处位置，噪声即可满足标准要求。本项目建成后主要噪声源为水泵房泵类、风机噪声，预计其声压级在60-80dB（A）左右。本项目水泵房布设于半地下室，且距居民楼均在10m之外，因此，设备噪声衰减至最近环境敏感点西侧居民楼处小于33dB（A）。此外，经距离衰减后对其商场边界噪声贡献值较小。

因此，项目营运期环境噪声可满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准，在采取相应的措施后基本不会对商场内及商场周围声环境产生影响。

（3）废气

本项目生活用热采用1台8t/h的燃气热水锅炉，燃天然气量约为122万m3/a，其主要污染物为烟尘和NO2，根据类比调查，其污染物产生浓度分别为烟尘：36mg/m3，NO2：139mg/m3，拟通过8m高排气筒外排，烟气中各污染物浓度均能满足GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》中全部区域Ⅱ时段标准要求，对周围大气环境影响较小。

项目建成后商场的美食城将产生油烟，主要化学成分为烷烃类、脂肪酸类、酯类、醇类、酮类、醛类、杂环化合物、甾族化合物、多环芳烃类等，各餐饮店面均配有油烟净化装置，烟气经由公共排烟道排至顶楼，再经高出楼顶3m的排气装置排入大气，可满足GB198483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中相关标准要求。不会对区域环境造成明显影响。

（4）固废物

拟建项目所产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废包装袋及餐余垃圾。生活垃圾产生量约为219t/a。废包装产生量100t/a，卖于废品收购站，餐余垃圾产生量50t/a，由专门部门回收。生活垃圾等不易露天下堆放，有碍观瞻，还会产生恶臭，影响生活质量及商场外部形象，也不符合我国环境卫生管理的要求。因此，对拟建项目所产生的生活垃圾等要及时清理出去，不可露天存放，有些废弃物如包装物等可回收利用。采取上述措施后，拟建项目所产生的固体废弃物对环境的影响较小。

（四）环境保护措施的技术、经济论证结果

本项目主要环境投资见表4。

表4   环保投资估算一览表

| 序号 | 项目 | 防治措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工期 |  |  |
| 1 | 扬尘 | 洒水、遮盖苫布等 | 5 |
| 2 | 废水 | 移动防渗旱厕、沉淀池 | 10 |
| 3 | 噪声 | 声屏障 | 20 |
| 4 | 固体废物 | 收集装置 | 25 |
| 二 | 营运期 |  |  |
| 1 | 厨房油烟 | 油烟净化装置及排烟道 | 30 |
| 2 | 锅炉烟气 | 8m高烟囱排放 | 5 |
| 3 | 设备噪声 | 基础减震、隔声、消声材料等 | 25 |
| 4 | 生活垃圾 | 垃圾收集装置、运输设施 | 20 |
| 5 | 绿化及景观 | 植树种草 | 80 |
| 6 | 环保监测、管理 | —— | 20 |
| 三 | 合 计 | —— | 240 |

由表4可知，总投资为20939.01万元人民币，其中环保投资为240万元，约占总投资的1.15%。经采取以上措施后，可将污染物排放量降到最低，且可满足各污染物排放标准要求。

（五）商网对周围居民的影响分析

本项目建设商场，对商场周围居民生活环境产生一定影响。主要是商场流动人群产生的社会噪声，本环评建议企业在商场周围设置绿化带，经处理后可使商场建筑控制线处噪声值在50dB（A）以下，经过距离衰减和商场绿化带的阻隔后对周围居民的影响减至最小，使噪声满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中2类区标准，保证商场周围居民楼处噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准，对商场周围居民生活环境影响降至最低。

（六）建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

（1）监测计划

环境监测范围包括污染源商场生活污水总排口，污水总排放口监测频率为每年监测两次，重点为污染物排放浓度及废水排放量。从水、渣、噪声等几方面进行监控，重点为声。通过监测力求全面、正确地反映环境质量情况，防止污染，保护环境。

（2）环境管理制度

为了便于贯彻“执行防治污染及其公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的三同时制度，将本项目实施过程中的污染防治措施“三同时”项目汇总详见表5。

表5  环境保护“三同时”验收一览表

| 序号 | 项目 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工期 |  |  |
| 1 | 扬尘 | 洒水、遮盖苫布等 | 对周围环境影响降至最低 |
| 2 | 废水 | 移动防渗旱厕 | 对地表水环境影响较小 |
| 3 | 固体废物 | 收集装置 | 不产生二次污染 |
| 二 | 营运期 |  |  |
| 1 | 厨房油烟 | 商业用房公共烟道，高于楼顶3m | 达标排放 |
| 2 | 锅炉烟气 | 不低于8m高烟囱 | 达标排放 |
| 3 | 设备噪声 | 基础减震、隔声、消声材料等 | 达标排放 |
| 4 | 生活垃圾 | 垃圾收集装置、运输设施 | 达标排放 |
| 5 | 绿化及景观 | 植树种草 | —— |

- 公众参与

（一）公众参与调查方法

根据国家环保总局环2006[28号]发布《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，公众参与调查方法可分为如下几点：

①调查公众意见和咨询专家意见；②座谈会和论证会；③听证会

本项目公众参与采用了发放《建设项目环境保护公众参与调查表》及报纸公示的形式开展公众参与工作，在编制环境影响报告表过程中进行走访调查，并发放公众参与调查表；在完成环境影响报告初稿后，企业于2014年6月3日在公主岭市网站上发布了环境影响评价信息公示，公示网页链接为http://www.eiafans.com/forum-64-2.html。

（二）公众参与调查情况

调查人员首先向被调查对象发放介绍拟建工程的基本情况资料，包括拟建工程内容和规模及其可能带来的有利影响和不利影响等，再由被调查人员自愿填写《建设项目环境保护公众参与调查表》（见表22），此项调查于2014年5月进行。最后通过整理、汇总进行分析。

公众意见调查表格式见表6。

表6  公众意见调查表

| 被调查者 基本情况 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 文化程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职业 |  |  | 身份证号码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 代填表人情况 | 居住地 |  |  |  | 与本项目的 距离及方位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代填写人姓名 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 查 内 容 | 1 | 您在本地的居住情况： A、临时住户 B、长期住户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 您认为本区域主要的环境问题是： A、地表水 B、地下水 C、环境空气 D、固体废物 E、噪声 F、生态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 您对本项目了解程度： A、很了解 B、一般 C、不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 您认为本项目建设对当地的主要影响为： A、经济 B、环境 C、社会 D、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 您认为本项目的主要环境问题是： A、废水 B、废气 C、噪声 D、固体废物 E、粉尘 F、生态 G、电磁辐射 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 您对本项目建设的意见： A、支持 B、无所谓 C、有条件支持 D、反对 选C或D请简要陈述支持的条件或反对的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 您对建设单位或环境管理部门有何要求、建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建 设单位 | 吉林省荣超房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 联系人 | 程大伟 |  | 联系电话 |  | 18643418509 |  |
| 评价机构 | 吉林化工学院 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 调查单位 | 项目建设单位 √ 环评机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）调查结果及分析

本次评价共发放公众意见调查表30份，收回30份，回收率为100%。

（1）环境质量状况

公众意见调查结果见表7。

表7  公众意见调查结果统计表

| 项 目 |  | 数 量 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查表发放份数 |  | 30 | 100 |
| 居民调查表回收份数 |  | 30 | 100 |
| 您在本地的居住情况 | 临时住户 | 1 | 3 |
|  | 长期住户 | 29 | 97 |
| 您认为本区域主要的环境问题是 | 地表水 | 21 | 70 |
|  | 地下水 | 1 | 3 |
|  | 环境空气 | 5 | 17 |
|  | 固体废物 | 3 | 10 |
|  | 噪声 | 0 | 0 |
|  | 生态 | 0 | 0 |
|  | 电磁辐射 | 0 | 0 |
| 您对本项目了解程度 | 很了解 | 17 | 57 |
|  | 一般 | 13 | 43 |
|  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 您认为本项目建设对当地的主要影响为 | 经济 | 10 | 33 |
|  | 环境 | 14 | 47 |
|  | 社会 | 5 | 17 |
|  | 其他 | 1 | 3 |
| 您认为本项目的主要环境问题 | 废水 | 20 | 67 |
|  | 废气 | 1 | 3 |
|  | 噪声 | 5 | 17 |
|  | 固体废物 | 4 | 13 |
|  | 粉尘 | 0 | 0 |
|  | 生态 | 0 | 0 |
|  | 电磁辐射 | 0 | 0 |
| 您对本项目建设的意见 | 支持 | 30 | 100 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  | 有条件支持 | 0 | 0 |
|  | 反对 | 0 | 0 |

在被调查的30人中，参与调查人员全部同意本项目的建设，并认为本项目所造成的环境影响较小，项目所存在的风险因素也在可接受的范围之内，项目建设对当地的经济发展有促进作用。主要意见为环保部门要采取严格的监督措施，以达到环保要求。

为切实保证当地人民群众的利益，建议建设单位严格按照国家的法律法规行事，搞好环保设施建设，采取有效的污染防治对策。同时，应严格执行“三同时”原则，严格管理各项污染治理设施，杜绝事故隐患；保障各项环保设备正常运行，使污染物的排放满足国家和地方排放标准。此外，还希望企业能接受群众的监督，合理利用土地，为生态环境的改善作出贡献，促进经济建设与环境保护的协调发展。

- 环境影响评价结论

公主岭市岭西新城荣超购物天地建设项目符合国家产业政策，符合公主岭市总体规划及城市发展规划要求。本项目的建设改善和加强了城市环境，城市景观，美化了市容。通过现场踏查、工程分析、类比调查、环境影响预测及污染防治措施的论证，认为本项目选址合理可行，在认真落实本报告书中提出的各项污染防治措施并贯彻落实环保“三同时”原则的情况下，从环保角度考虑，本建设项目有条件可行。

可行前提条件：由于本项目土地正在办理中，本环评要求企业，在取得公主岭市国土资源局对本项目出示的相关土地支撑文件后，方可建设。

- 联系方式

建设单位：吉林省荣超房地产开发有限公司

联系人：程大伟

邮编：131000

联系电话：18643418509

评价单位：吉林化工学院

通信地址：吉林省吉林市承德街45号

联系人：赵文生

邮编：132022

联系电话：0432-3086728